南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购综合急诊科诊室边柜及相关服务项目询价邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）将位于广州市海珠区江南大道面366号医疗大楼一楼北座临床科室，目前该诊室边柜使用时间长破损严重。为使诊室更美观，现医院拟订造医生工作台、护士工作台、洗手台、护士站等家具一批。具体如下：

一、工程项目简要

1、项目名称：综合急诊科诊室边柜及相关服务项目

2、项目地址：广州市海珠区江南大道南366号南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）一楼北座。

3、工期：合同签订后30天内

4、结算方式：本项目按固定总价包干、项目措施费包干结算。

5、此工程项目涉及到家具制造、运输和安装，还要和其他工程项目配合工作如水电安装等。因此投标人必须有丰富的施工经验，并提供完善的施工方案。

6、本次采购项目组成：医生工作台、护士工作台、洗手台、护士站等家具。

7、诊室边柜清单（图纸详见附件一）

| 序号 | 货物名称 | 规格（W×D×H）㎜ | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诊室边柜 |  |  |  |  |
| 1 | 护士工作台 | 1300L*830*480 | 套 | 9 | 诊室1、2、3、4、5、6、7、9、10 |
| 2 | 医生工作台 | 2130L*550W*830 | 套 | 1 | 诊室1 |
| 3 | 医生工作台 | 1670L*550W*830 | 套 | 1 | 诊室2 |
| 4 | 医生工作台 | 2180L*550W*830 | 套 | 3 | 诊室3、5、7 |
| 5 | 医生工作台 | 1605L*550W*830 | 套 | 1 | 诊室4 |
| 6 | 医生工作台 | 1595L*550W*830 | 套 | 1 | 诊室6 |
| 7 | 医生工作台 | 2100L*550W*830 | 套 | 1 | 诊室9 |
| 8 | 医生工作台 | 1500L*550W*830 | 套 | 1 | 诊室10 |
| 9 | 洗手台 | 1800L*550W*830 | 套 | 7 | 诊室1、2、3、4、5、6、7 |
| 10 | 洗手台 | 1520L*550W*830 | 套 | 1 | 诊室8 |
| 11 | 洗手台 | 875L*550W*830 | 套 | 1 | 诊室9 |
| 12 | 护士站 | 2000L*700W*1120（750+370） | 套 | 1 | 护士站 |

备注：除医生工作台、护士工作台外，其他家具的尺寸仅作参考，以现场尺寸为准。

8、诊室边柜技术要求（图纸详见附件一）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诊室边柜 |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 工作台主体、骨架、抽屉必须采用厚度≥1.2㎜优质钢板制造，经防锈、防腐蚀、防静电和喷涂烤漆（环保漆）处理；台面选用厚度≥15㎜人造大理石为基材，经磨边、防渗透、防着色处理，上覆盖厚度≥10㎜钢化玻璃；配优质金属配件、拉手、缓冲门铰、暗藏式反弹滑轨和门锁。 | 参考图制造 |
| 2 | 护士工作台 | 工作台主体、骨架、抽屉必须采用厚度≥1.2㎜优质钢板制造，经防锈、防腐蚀、防静电和喷涂烤漆（环保漆）处理；台面选用厚度≥15㎜人造大理石为基材，经磨边、防渗透、防着色处理，上覆盖厚度≥10㎜钢化玻璃；配优质金属配件、拉手、缓冲门铰、暗藏式反弹滑轨和门锁。 | 参考图制造 |
| 3 | 洗手台 | 柜体、骨架、柜门、层板必须采用厚度≥1.2㎜优质钢板制造，经防锈、防腐蚀、防静电和喷涂烤漆（环保漆）处理；台面选用厚度≥15㎜人造大理石为基材，台面三边挡水板高度≥40㎜，经磨边、防渗透、防着色处理；选用一次性冲压成型不锈钢盆≥380L*320W*200Hmm，配不锈钢去水器、不锈钢手动高弯水笼头和感应笼头各一套；配优质金属配件、拉手、缓冲门铰、暗藏式反弹滑轨和门锁。 | 参考图 |
| 4 | 护士站 | 护士站主体采用60*40*1.2mm厚方钢焊接成型，整体、骨架、抽屉必须采用厚度≥1.2㎜优质钢板制造，经防锈、防腐蚀、防静电和喷涂烤漆（环保漆）处理；台面选用厚度≥15㎜人造大理石为基材，经磨边、防渗透、防着色处理，上覆盖厚度≥10㎜钢化玻璃、内部配4个万向活动滑轮（带刹车功能）；配优质金属配件、拉手、缓冲门铰、暗藏式反弹滑轨和门锁。（正面需喷涂使用单位提供LOGO、字体招牌） | 参考图 |

注：配优质金属配件、拉手、缓冲门铰、暗藏式反弹滑轨和门锁：滑轨如德国乐卡、海帝诗、百隆、帝东斯；拉手如来福时、坚朗、雅拓；门铰如FG、百隆、帝东斯。

9、安装要求：

9.1边柜安装必须保证横平竖直，与靠墙之间的缝隙≤10mm,打玻璃胶必须流畅光滑；

9.2洗手柜与水源出口连接处必须安装水阀，去水管必须要有水弯，与下水道密合连接。

二、合格的施工单位

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力；

3、本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人或采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）；

4、投标人必须提供公平竞争承诺书；

5、投标人在投标截止日前三年内没有重大工程质量问题；（提供声明函）

6、投标人在近三年内，必须具有同类或类似工程的施工项目三份以上的用户业绩；

7、单位负责人为同一人或者彼此存在投资与被投资关系的、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；（提供书面声明）

8、本项目不接受联合体投标；（提供声明函）

9、本项目只接受购买了招标文件的单位提交的投标文件。

三、报价截止时间工作日：      2020年7月17日。

四、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼4楼设备科

3、联系部门：设备科

4、联系人：邱老师

5、联系电话：020-84233792

6、邮箱：nykqsbk@126.com

五、报名原则

超出截止日期的询价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）设备科

2020年7月10日