南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区拟采购一批实验室设备询价会

我院盘福院区拟购一批实验室设备采购项目，将相关的市场调研，现邀请有意向的公司参加，我院定于2020年7月27日上午在广州市海珠区江南大道南366号10楼小会议室召开实验室设备询价会。具体内容如下：

一、 听证内容：

|  | 序号 | 设备 | 数量 | 用途及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 （1-8） | 1 | 激光共聚焦 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、 激光光源（长寿命固体激光器）； 2、扫描系统和检测系统一体化集成设计，以保证系统长期稳定性；显微镜与扫描检测系统直接偶合的一体化设计，无需光纤连接避免光强的损失； 3、激光扫描超高分辨率检测通道； 4、图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换。 |
|  | 2 | 倒置显微镜 （不带CCD） | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、光学系统：齐焦距离必须为国际标准≤45mm的高平场度高色彩对比度的最新一代无限远校正光学系统； 2、备有可拆装的超长工作距离聚光镜。 |
|  | 3 | 倒置显微镜 （带荧光成像） | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、光学系统：齐焦距离必须为国际标准≤45mm的高平场度高色彩对比度的最新一代无限远校正光学系统； 2、具备荧光探针库功能；位置补偿功能；图像合成功能：明场图像可以与荧光图像进行叠加； 3、HDMI+显示屏成像。 |
|  | 4 | 倒置荧光显微镜（带CCD） | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、齐焦距离为国际标准≤45mm高平场性、高色彩还原性的无限远校正光学系统； 2、长工作距离高分辨率聚光镜； 3、LED荧光光源装置； 4、与显微镜同一品牌的高像素高灵敏度科研级成像系统及成像分析处理部分。 |
|  | 5 | 体视显微镜 （带拍照） | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、连续变焦显微镜镜体； 2、LED透射光底座； 3、与显微镜同一品牌的高像素高灵敏度科研级成像系统及成像分析处理部分； 4、现即时景深扩展和即时图像拼接功能。 |
|  | 6 | 普通正置显微镜 | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、光学系统：齐焦距离必须为国际标准≤45mm的高平场性高色彩还原性的最新一代的无限远光学矫正系统； 2、显微镜主机要求为品牌所在国生产，机身注明产地MADE IN 国家，不接受只标明生产厂家而故意不标明产地的不明产地拼装产品。 |
|  | 7 | 普通正置显微镜（带CCD） | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、光学系统：齐焦距离必须为国际标准≤45mm的高平场性高色彩还原性的最新一代的无限远光学矫正系统； 2、显微镜主机要求为品牌所在国生产，机身注明产地MADE IN 国家，不接受只标明生产厂家而故意不标明产地的不明产地拼装产品； 3、成像系统； 4、软件功能：图像显示、图像拍摄。 |
|  | 8 | 正置荧光显微镜（带CCD） | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、光学系统：齐焦距离必须为国际标准≤45mm的高平场性高色彩还原性的无限远光学矫正系统； 2、研究型正置显微镜镜体, 系统具备明场、荧光观察及成像分析功能； 3、LED荧光光源装置； 4、与显微镜同一品牌的高像素高灵敏度科研级成像系统及成像分析处理部分。 |
| 包二 （9-19） | 9 | 流式细胞分析仪 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、配备激光器，高荧光灵敏度，光信号收集系统； 2、 软件分析报告：可导出PDF、电子表格、矢量图等多种文件格式，具有层级关系分析报告功能。 |
|  | 10 | 化学发光成像仪+分析软件 | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：一体化新一代分子成像系统，能够完成紫外，彩色Marker，化学发光，荧光，生物发光等功能的分子成像分析。可以对蛋白电泳、核酸电泳、印迹膜、X光片、组织切片、微孔板、培养皿，植物组织等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析。 |
|  | 11 | 数字PCR | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、微滴生成通量； 2、 半导体激光器； 3、高灵敏度；取样针从PCR板上吸取进样。 |
|  | 12 | 荧光定量PCR | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、无需校准，实验速度快，减少挥发； 2、较宽的光谱范围。 |
|  | 13 | 蛋白电泳仪+电泳槽 | 4 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、透明仪器外壳，一览内部结构； 2、蛋白功能一键设置：浓缩胶后不用人工操作，自动切换至分离胶，降低了重新设置的繁琐； 3、自动升成功能：选定恒定值（恒压、恒流或恒功率），其余两项指标自动升成，无须人为调整，避免了误恒定现象； 4、微电流状态功能：电泳结束时自动进入微电流，既避免了实验室无人时定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头； 5、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能。 |
|  | 14 | 蛋白转印系统 | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、支持高电流快速转印或低电流过夜转印； 2、内置2个冷冻模块，可轮换快速吸收转移热量。 |
|  | 15 | 组织研磨仪 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1. 可对小量、大批次样品，如植物、动物组织细胞以及小量固体样品进行快速地干磨、湿磨及冷冻研磨。 |
|  | 16 | 电转染仪 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、通过对电脉冲性质的简单优化，将质粒DNA或siRNA高效转染到几乎任意一种细胞中； 2、该系统的核心部件是一种起到转染室作用的特殊电子移液器吸头(容量为10μL或100μL)。同时最大限度减小温度升高和pH值变化幅度，确保细胞的高效转染和高细胞活性。 |
|  | 17 | 核酸纯化仪 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、 功能及用途：自动提取核酸，产物直接用于定量PCR检测或测序等下游分子检测；自动富集食源性微生物，无需多次增菌培养，用于下游形态学或生化检测； 2、 适用标本或原始样本：动植物组织、血液、体液、细胞液、粪便、细菌培养液、拭子等。 |
|  | 18 | 酶标仪 （全波长） | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、适于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定； 2、光源：闪烁式氙灯； 3、适用板型：96和384孔板，标准、微量比色杯以及超微量检测板； 4、波长范围：200-1000nm，1nm步进； 5、带宽< 2.5nm； 6、读数范围：0-3.0Abs。 |
|  | 19 | 凝胶成像仪+分析软件 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、一体化新一代分子成像系统，能够完成蛋白凝胶，核酸凝胶等功能的分子成像分析。可以对蛋白电泳、核酸电泳、膜、X光片、组织切片、微孔板、培养皿，植物组织等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析； 2、滤光片控制； 3、透射紫外光源； 4、标配高对比度橙色样品盘，用于考染和银染凝胶检测； 5、图像采集功能。 |
| 包三 （20-26） | 20 | 全自动组织脱水机 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、全方位包裹式脱水缸加热，提升脱水效果; 2、可处理多种类型和大小的组织； 3、 少液自动补充功能及试剂借位功能，全方位确保样本安全； 4、内置备用电池，短程序可直接运行完毕，长程序保证样本安全。 |
|  | 21 | 冰冻切片机 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.、主动制冷的刀架及样品头且温度可调，确保持续稳定地样品制冷； 2.、刀架步进马达进样，确保进样的精确性； 3.、可存储常用的切片程序，针对不同组织设定刀架、样品头温度； 4、 照明装置位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明，照明亮度和角度可调。 |
|  | 22 | 石蜡切片机 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、手轮轻，轻松，省力； 2、刀架双导轨设计，固定更稳定；中空的弧形废屑槽，便于清洁废屑； 3、样品XY轴定位旋钮方便调节； 4、控制面板可放置在切片机两侧或者整合到切片机机身上； 5、切片计数和切片厚度总计功能。 |
|  | 23 | 硬组织磨片机 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1. 磨片平台：变速磨盘； 2. 样本固定方式：载玻片真空吸附； 3. 磨片控制方式：电子自动控制； 4. 磨抛介质: 磨砂纸、抛光纸； 5. 冷却方式：水冷却。 |
|  | 24 | 硬组织切片机 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、可以进行软硬组织不脱钙联合切片， 2、可以进行鲜活组织取材，包埋好的样本分切，薄切片切割； 3、 可进行湿切和干切。可以切割任意形状的样本； 4、带水冷却双循环装置，带防喷溅防护； 5、完全保持软硬组织、组织与植入物之间原有的组织结构形态不被损坏。 |
|  | 25 | 数字化病理扫描仪（明场、荧光） | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、 明场切片，明场压片，明场涂片，明场装片及血涂片高清实时观察； 2、软件功能：病理切片数字化管理，以及数字切片定量分析； 3、具有图像颜色滤镜功能，具备处理图像亮度、对比度、饱和度、背景密度、单色突出、背景颜色。 |
|  | 26 | 组织包埋机 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换； 2、冷台工作温度可调，可放置多个组织盒； 3、石蜡分配控制杆的位置可调，即可前后移动，适应不同尺寸的标本。 |
| 包四 （27-42） | 27 | 台式超纯水机 | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：产水水质： 1、 电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃，内置高精度电导率仪， 2、总有机碳(TOC): 1－5ppb（进水<50ppb）, 内置TOC检测仪。 |
|  | 28 | 超纯水机 （集中供水） | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：产水水质： 1、 电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃，内置高精度电导率仪， 2、总有机碳(TOC): 1－5ppb（进水<50ppb）, 内置TOC检测仪。 |
|  | 29 | 超纯水机替换滤芯 | 50 | 用途：适配超纯水机配套滤芯，保证水质，满足实验要求。 |
|  | 30 | 立式高压蒸汽灭菌锅 （小于30L） | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、立式结构； 2、灭菌腔材料: 不锈钢 3、灭菌结束完成后，排气阀可按设定排汽速度排汽； 4、防烫设计。 |
|  | 31 | 立式高压蒸汽灭菌锅 （大于30L） | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、立式结构； 2、灭菌腔材料: 不锈钢； 3、灭菌结束完成后，排气阀可按设定排汽速度排汽； 4、防烫设计。 |
|  | 32 | -20度冰箱 （约300L） | 7 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保； 2、优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快； 3、LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 |
|  | 33 | -80度冰箱 （约900L) | 4 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、超强制冷能力； 2、报警系统完善。 |
|  | 34 | 台式冷冻离心机 (15ml离心管（水平转子）+微量适配器) | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、智能离心控制系统：依据不同的转头和吊篮组合，腔体温度以及实验所设转速，进行参数优化，进行动态管理，对转头最高转速，不平衡监控，以及加速减速阶段马达功率进行自动校准。 2、安全功能：可选择运行结束提示功能，包括腔盖的自动开启，显示器全屏闪烁，音量可调的声音报警灯； 3、配置：ST8离心机一台，TX-150 水平转头一个，50ml适配器一套， 微量转头一个。 |
|  | 35 | 高速冷冻离心机 (15ml离心管（水平转子）+微量管适配器) | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、离心机主机 1台； 2、200水平转头 一个； 3、圆形吊篮一套四个； 4、圆形吊篮防生物污染密封盖一套四个； 5、15ml尖底管 （20x20ml） (适配器一套四个)； 6、微量转头一个。 |
|  | 36 | 高速冷冻离心机 (15ml、50ml离心管（水平转子）+微量管适配器) | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、智能离心控制系统：依据不同的转头和吊篮组合，腔体温度以及实验所设转速，进行参数优化，进行动态管理，对转头最高转速，不平衡监控，以及加速减速阶段马达功率进行自动校准； 2、离心机主机 1台； 3、200水平转头 一个； 4、圆形吊篮一套四个 ； 5、圆形吊篮防生物污染密封盖一套四个 ； 6、50ml 尖底管 （4x50ml） (适配器一套四个) ； 7、15ml尖底管 （20x20ml） (适配器一套四个) ； 8、微量转头一个。 |
|  | 37 | 低速离心机 (15ml、50ml离心管（水平转子）) | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、智能离心控制系统：依据不同的转头和吊篮组合，腔体温度以及实验所设转速，进行参数优化，进行动态管理，对转头最高转速，不平衡监控，以及加速减速阶段马达功率进行自动校准； 2、离心机主机 1台； 3、200水平转头（最大RCF5580）一个； 4、圆形吊篮一套四个 ； 5、圆形吊篮防生物污染密封盖一套四个 ； 6、50ml 尖底管 （4x50ml） (适配器一套四个) ； 7、15ml尖底管 （20x20ml） (适配器一套四个) ； 8、微量转头一个。 |
|  | 38 | 生物安全柜 (A2型) | 6 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、二级生物安全柜，具有中国医疗器械生产许可证； 2、柜体为双层负压设计； 3、直流双风机设计； |
|  | 39 | 恒温摇床 (数显) | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、保持振荡均匀。可持续24小时高速、稳定地运转； 2、当摇床的温度控制出现故障时，独立温度调节装置可以发挥后备温度控制功能； 3、 安全内锁功能，盖子打开时自动停止振荡。 |
|  | 40 | 二氧化碳培养箱 (约160L) | 6 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、有温度跟踪报警； 2、保证温度不会过冲；气体控制； 3、有二氧化碳跟踪报警，系统带一键自动校准功能。 |
|  | 41 | 液氮罐 | 3 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：采用高级真空绝热材料，温度均匀性更佳，确保所有样品的储存温度都低于-180℃。 |
|  | 42 | 移液器（一套） | 20 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求 量程：0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul各一把（10套） 0.02-2ul、0.5-10ul、10-100ul、100-1000ul各一把（10套） |
| 注：产品保修期必须至少为3年。 |  |  |  |  |

二、询价会时间：2020年7月27日上午09：00分

三、地点：广州市海珠区江南大道南366号10楼小会议室

联系人：邱老师

联系电话：020-84233792

四、有关要求：

1）包组为最小响应单位。供应商应对包组内所有货物和服务进行报价，不允许只对包组内部分货物和服务进行报价。

2）供应商请在2020年7月22日17:00前将下列标书中资格文件交设备科审核。

3）诚邀相关公司届时派人参加，准备好以下资料参与我院询价会：

1.按要求准备规范标书（正本1份、副本3份），标书要求附后。

2.制成幻灯片并进行解说，每个包组时间在5分钟以内，包括以下内容：

①介绍公司情况（规范商务要求）

②介绍品牌特点、性能及参数

③售后服务承诺

④市场占有率，推荐产品报价

注意事项：

第一 凡参加听证会的，必须有产品的授权；

第二 凡参加听证会的公司必须提供法人代表证、税务登记证和组织机构代码证；如果准备不全，我们有权不让贵单位参加。

设备科

2020年7月13日

附件：标书的制作要求

项目投标资料表

| 项目 | 细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1.自查表 | 1.1项目投标资料表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2.资格文件 | 2.1法定代表人/负责人资格证明书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.2法定代表人/负责人授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.3代理授权书（如非生产厂家直销） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.4产品注册证（必需） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.5参选单位必须是来自于中华人民共和国境内的独立法人企业，须提供有效的营业执照副本（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）复印件（加盖公章）） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.6税务登记证 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.7组织机构代码证 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.8厂家三证及公司三证 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.9 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（以本项目遴选截止日当月查询结果为准） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 投标人认为有必要提交的文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3商务部分 | 3.1投标人的综合状况 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.2生产企业（经销商）授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.3注册证和产品注册登记表或（法律法规规定必须的证明文件） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.4售后服务方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.5质量保证措施 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.技术部分 | 4.1供货说明一览表（包括产地、规格型号，交货日期，报价）并附上货物清单、产品特点、技术参数、货物说明彩页 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.2销售记录（必须提供），如中标通知书、合同等，光华口腔、广医口腔同级口腔医院优先（该资料必须有对应产品型号、价格等重要信息） 设备如有配套耗材，应将耗材列清单并报价，提供发票复印件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.3厂家提供售后承诺保障、质量保障证明 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.4产品参数配置及产品介绍，可准备多档次设备参数。（盖公章） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.5投标人认为有必要提交的文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5.价格部分 | 开标一览表 | 见投标文件第（ ）页 |