南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

海珠广场院区户外系列广告装饰招牌项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

一、项目简要

- 项目编号：NKY20200726113

- 项目名称：海珠广场院区户外系列广告装饰招牌项目

- 项目范围：本项目范围是南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）海珠广场院区大楼南向和 西向外立面制作安装项目 。

- 单位资质

投标单位要具备圆满履行合同的能力，并应符合下列条件：

- 投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）；

- 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制作、质量控制及经营管理等相应资格和能力；

- 具有完善的质量保证和施工安全管理体系；

- 具有户外广告制作、安装的业绩，并运行在安装、运行中未发现重大的质量问题；

- 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于责令停业、财产被接管冻结合破产状态；

- 具有高空作业的资质和能力，能够提供相关证明文件。

- 技术说明

- 1、分别在正面（南向）和侧面（西向）分别采用建筑脚手架钢管，从上至下搭设施工倒吊排栅，外封防护网、底垫厚板喷绘布安全围蔽，施工时在广告牌及公告字的垂直下方拉设警戒带进行围蔽，及设专人安全监护。排栅规格，正面：长25m×高6m、侧面：长18m×高5m；

- 2、采用40×40方管焊接广告牌单层钢结构桁架，以女儿情内楼面梁柱位置为基础固定连接、外墙作辅助支撑等整体安装，面封名优品牌4mm厚双面铝塑板；

- 3、“Logo”和中文字采用1.0厚201＃不锈钢制作边框、立体高度9—10cm。其中，“Logo面丝印蓝、绿渐变色和边框烤蓝、绿汽车漆，字体表面红色汽车漆，“Logo”和中文字字面均采用电脑激光密排冲¢9灯孔；

- 4、“Logo”和中文字字面密排安装国内知名品牌的深圳“新世纪”LED-12V-¢9灯珠，电源采用有国家安全认证的LED专用变压器匹配组装；

- 5、 电源线路采用双塑铜芯电源线穿管预先铺设于钢架内透出连接，控制电路包括电源线、漏保开关、接触器及定时器等配置。

四、制作安装项目

| 序号 | 制作项目及材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚手架钢管搭施工吊棚及防护网安全围蔽 | m² | 240 |
| 2 | 40×40钢管焊接钢结构底架及油漆防护 | m² | 176.9 |
| 3 | 背景板封4mm厚双面铝塑板 | m² | 180.7 |
| 4 | 1.2厚201＃不锈钢冲孔烤漆及丝印制作Logo | m² | 30.7 |
| 5 | 1.2厚201＃不锈钢冲孔烤漆制作立体文字 | m² | 43.1 |
| 6 | Logo及字体配置LED-12V-¢9灯珠 | 颗 | 88650 |
| 7 | 光源配置连接12V-LED专用变压器 | 台 | 32 |
| 8 | Logo、字体插装外露灯珠及连线 | m² | 73.8 |
| 9 | 电源线穿管安装连接 | 项 | 1 1 |
| 10 | 安装户外电源控制箱及漏保开关、定时开关配置 | 套 | 1 |
| 11 | 材料机具运输费 | 项 | 1 1 |
| 12 | 广告牌材料机具高空垂直吊装费 | 项 | 1 1 |
| 13 | 购买施工一切意外险 | 项 | 1 1 |
| 注 | 请根据效果图和现场勘查尺寸 |  |  |

五、报价要求：

4、工期： 20 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市海珠区江南大道南366号。

6、受邀单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

六、项目报价邀请发出时间：    2020年7月29日。

七、报价截止时间三个工作日内：2020年8月3日。

八、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

九、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交招标部门定价招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年7月28日