南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

盘福院区八楼增加消防排烟工程项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目编号：NKY20200728114（56128）

- 项目名称：盘福院区八楼增加消防排烟工程项目。

3、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）八楼增加消防排烟工程委托一家具有消防工程相关设计和施工资质的施工单位，

本项目根据医院提供的盘福院区A座八楼消防工程项目施工设计图、工程量清单和场地实际情况及国家、所在地的相关规范、标准、条例进行报价、施工和验收

4、项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一 |  | 机械排烟 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002001 | 排烟风机 | "1.名称:消防轴流排烟风机DT-T35-8# 2.品牌:九州。功率：5.5Kw 3.减振底座形式、数量:符合使用要求 4.安装形式:吊装" | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 030903001001 | 280℃防火阀 | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1100*350 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 030903007001 | 排烟风口 | 1.类型:排烟风口 2.规格:500mm×500mm 3.形式:双层 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 030903002001 | 防火软接 | 1.名称：帆布软接头 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 030903008001 | 防雨百叶 | 1.类型:防雨百叶 2.规格:1200mm×600mm 3.形式:双层 4.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 030902001001 | 排烟风管 | 1.名称:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.接口形式:咬口 6.支架:吊架（型钢综合） 7.除锈、刷油、隔热:人工除锈、防锈漆两遍 | m2 | 149.06 |  |  |  |
| 7 | 031208003001 | 排烟风管保温 | 1.名称：保温棉 2.规格:绝热厚度40mm | m2 | 149.06 |  |  |  |
| 8 | 030204017001 | 风机控制柜 | 1.名称:排烟风机控制箱 2.安装方式:配合装修 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 031103017004 | 风机电源线 | 1.名称:风机电源线 2.配线形式:顶棚内 3.规格:NH-YJV-5*4mm2 4.材质:软导线 5.配线部位:暗配 | m | 98.00 |  |  |  |
| 10 | 30904008002 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 2.安装方式:模块箱内安装 3.模块底座 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 031206003001 | 支架涂漆 | 1.名称:风机支吊架涂漆 2.支架形式、材质:支吊架制作、安装、除轻锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 69.00 |  |  |  |
| 12 | 30905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:防火阀、排烟风机 | 个 | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 【机械排烟】小计： |  |  |  |  |  |  |
| 税金（9%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高限价：55000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、工期： 10 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市越秀区盘福路13-35号A座八楼

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

二、合格的施工单位

1、  投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、  投标人必须具有建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上施工资质和消防设施工程专业承包二级（含）以上施工资质。

3、 投标人必须持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

- 投标人的建筑机电安装工程施工资质必须通过ISO质量管理体系认证。

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6、信用要求：

6.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

- 投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 本项目不接受联合体投标。

三、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

本工程项目实行固定总价包干，项目措施费包干。按照施工图纸内容及工程量清单，采取包审图、包报建、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包税、包劳保、包接入原大厦消防控制系统、包检测、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等的承包方式。

四、项目报价邀请发出时间：    2020年7月29日。

五、报价截止时间三个工作日内：2020年7月31日。

六、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

七、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交招标部门定价招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年7月27日