南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总院户外系列广告装饰招牌项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

一、项目简要

- 项目编号：NKY20200726112

- 项目名称：总院户外系列广告装饰招牌项目

- 项目范围：本项目范围是南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总院大楼外立面、医院传达室外墙饰面及广告灯饰制作安装项目 。

- 单位资质

投标单位要具备圆满履行合同的能力，并应符合下列条件：

- 投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）；

- 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制作、质量控制及经营管理等相应资格和能力；

- 具有完善的质量保证和施工安全管理体系；

- 具有户外广告制作、安装的业绩，并运行在安装、运行中未发现重大的质量问题；

- 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于责令停业、财产被接管冻结合破产状态；

- 具有高空作业的资质和能力，能够提供相关证明文件。

- 技术说明

- 医院传达室外墙装饰广告分为两个部分，上方飘檐立面和下方立面。飘檐上方周边立面总长为32m、立面总高为0.85m， 4mm铝塑板、配以高强度结构胶粘贴于石面作饰面。上边用1.2厚201＃不锈钢折弯为宽200mm、烤萃绿色（农行绿）汽车漆制作灯槽及立体装饰线，下边用1.2厚201＃30×30不锈钢烤白色漆修口。下方正立面（东向）长为11m、立面总高为2.85m，四条原印度红大理石饰面立柱选用 “农行绿”4mm铝塑板并暗装灯槽、配以高强度结构胶粘贴包封。从左至右分为三个广告标识框，尺寸分别为左框宽2.53m×高2.65m、中框宽度4.3m×高2.55m-2.28 m（拱型）和右框宽1.65m×高2.7m，各框内基面预埋电源线后选用“大花白”4mm铝塑板、配以高强度结构胶粘贴于原基面上。三个边框各安装宽150mm萃绿色（农行绿）灯槽饰线，采用1.0厚201＃不锈钢折弯制作，烤汽车漆；

- 广告内容及等饰设置分为上下两个部分：

- 飘檐上沿灯槽内安装选用高品质的L17-DC24V／10W-LED铝合金线条灯，防护等级IP68，光源平均寿命达到50000h，晚间发光效果为白色。立面安装LED发光“Logo”和“南方医科大学口腔医院和广东省口腔医院” 中英文字体。其中，“Logo” 制作规格为：75cm×75cm、立体厚度6cm，采用1.0厚201＃不锈钢制作字框，根据设计色方便烤篮色和绿汽车漆，字面镶3mm厚机UV渐变色亚克力机片。中文字体制作规格为：字高47cm—19cm不等，立体厚度均为6cm，采用1.0厚201＃不锈钢烤黑色汽车漆制作、字面镶3mm厚变色亚克力机片。英文字制作规格为：字高16cm、两行字总长分别为400cm和437cm，立体厚度为4cm，采用1.0厚201＃不锈钢烤黑色汽车漆制作、字面镶3mm厚变色亚克力机片。“Logo”日间效果为篮绿渐变色、晚间发光效果分别为篮绿色，中英文字体日间效果为黑色、晚间发光效果变为红色（见效果图）；

- 下方立面三个广告装饰框灯槽光源均安装L17-DC24V／10W-LED铝合金线条灯，左边广告框为医院资质、荣誉等牌匾设置，中间广告框安装面发光“Logo”和“南方医科大学口腔医院和广东省口腔医院”中英文字体，右边“厚得尚仁，精医敏行”广告框安装背发光字体；

- 中间广告框“Logo”制作规格为：47cm×47cm、立体厚度6 cm，采用1.0厚201＃不锈钢制作字框，根据设计色方便烤篮色和绿色汽车漆，字面镶3mm厚亚克力机片。中文字体制作规格为：字高33cm—21 cm不等，立体厚度均为6cm，英文字制作规格为：字高9.4cm、两行字总长各260cm，立体厚度为4cm。中英文字体分别采用4cm厚和3cm厚的3D背光字，“Logo”为面、底均发光，中英文字为底发光（见效果图）。右边竖排字体采用1.0厚201＃钛金不锈钢球形字面制作，暗装支撑脚离墙安装，晚间白色发光效果通过墙体折射特显字体的轮廓光环（见效果图），；

- 线条灯和字体内光源均选用国内知名品牌的12V-LED模组（英文字用软灯带）密排安装，电源采用有国家“三C”安全认证的12V-LED专用变压器。电路采用双塑铜芯电源线穿管预先铺设于钢架内透出连接，控制电路包括电源线、漏保开关、接触器及定时器等配置；

- 广告装饰以搭设多层脚手架工作形式，外围拉警戒带围蔽及设置安全监护人规施工范。

项目B：楼顶LED发光广告招牌

- 楼顶北向广告牌面设置规格：长28m×高5m、东向广告牌面设置规格：长28m×高5m，成L型广告面。分别采用角钢和方管焊接钢结构桁架，以楼面梁柱位置为基础固定连接、楼顶女儿墙作辅助支撑等整体安装；

- 广告背景面安装白色铝合金条构板。条构采用2.0厚铝合金板折弯制作，槽型截面规格为16cm×2cm，烤白色汽车漆L型背景面构板横向排列共21行、构板与构板之间净空间距为8.2 cm，卸风面积达到30%；

- “Logo”标识、“广东省口腔医院”和“南方医科大学口腔医院”发光立体字均采用1.2厚201＃不锈钢板制作，其中“Logo”标识为3.2m×3.2m、字体高度为1.9m—1.5m。“Logo”烤蓝绿色汽车漆，表面镶4mm亚克力有机片，根据原设计UV喷绘渐变色，字体字面采用电脑激光密排开¢9灯孔，面烤红色汽车漆；

- 立体字面发光选用国内知名品牌12V-LED-¢9红色灯珠密排安装，电源采用有国家“三C”安全认证的48V-LED专用变压器，字体晚间发光效果为红色（见效果图）。“Logo”为内发光形式，采用国内知名品牌的12V-LED模组，电源采用有国家“三C”安全认证的12V-LED专用变压器。日间效果为篮绿渐变色，晚间发光效果分别为篮色和绿色；

- 电路采用双塑铜芯电源线穿管铺设规范连接，控制电路包括电源线、漏保开关、接触器及定时器等配置安装；

- 广告牌安装以空中搭设防护排栅围蔽施工形式，采用建筑专用脚手架钢管，借以楼顶女儿墙和钢结构桁架作连接点支撑拉挂搭棚架，外围拉挂厚实建筑网全封蔽、棚底以厚板加喷绘布铺垫，防止杂物坠落。

项目C：大楼外立面LED发光竖式字体

1、“Logo”标识尺寸为2.4m×2.4m，分别烤蓝色和绿色汽车漆，面镶4mm亚克力有机片，根据原设计UV印制渐变色。“广东省口腔医院”和“叶选平书”发光立体字分别采用1.2和1.0厚201＃钛金不锈钢板制作，大字体高度在2.4m—1.1m不等，小字高度在0.96m—0.7m不等。字底安装进口或合资厂生产的5mm厚冬瓜白亚克力板透光，每个字体背面设置泛光板，根据字型沿外轮廓5cm设置折弯钢板焗白色漆，内用30×30方管作支撑底架；字体内装名优品牌的2835PVC-12V-LED暖光色模组和优质的LED专用电源变压器，立体Logo和文字LED从外围轮廓背面透光；

。字体字面全部为球形钛金面，暗装支撑脚离墙安装；

2、“Logo”标识为面发光，日间效果为篮绿渐变色、晚间发光效果分别为篮色和绿色。字体为背发光形式，根据字型外轮廓沿边安装2—3行LED模组，晚间白色发光效果通过泛光板折射字体的轮廓光环（见效果图），整套灯饰在晚间的外部环境中既不眩目，又优雅柔和地显示了广告的立体效果。光源选用国内名优品牌的2835PVC-12V-LED白色和暖光色模组，电源采用有国家“三C”安全认证的12V-LED专用变压器；

3、电路采用双塑铜芯电源线穿管或护套线铺设，如外墙属于干挂石饰面的，则利用饰面内构架空间引线至发光“Logo”和字体位置钻孔透出连接，如不能从内引线透出的，则采用护套线或穿管涂近似于墙体颜色，敷设至各发光“Logo”和字体连接，控制电路包括电源线、漏保开关、接触器及定时器等配置安装；

- 发光“Logo”和字体安装以空中吊人施工形式，采用安全带、绳和吊板利用楼顶牢固可靠的建筑物为固定点，配以楼顶人员放绳放字、传递工具物品，垂直下方拉设警戒线围蔽及设专人安全监护。

项目D：门外广场竖式灯箱标识牌

由于原灯箱仅有3.78米高，稍远处看视线被周边车辆及绿化带所遮挡，加上灯箱不发光，晚间不够清晰。所以根据我公司多年来的广告灯箱制作经验，提出以下整改及制作方案：

- 拆除原灯箱主体（上面部分），保留原灯箱立柱；

- 采用1.2厚304＃拉丝不锈钢制作灯箱主体，规格为宽1.2m×高2.38m，厚度15cm，标识发光灯箱制作完成后重新焊接安装在原立柱上；；

- 灯箱双面上面根据“Logo”和医院名称电蚀刻字，下面按标识条型状镂空，标识文字、图案及饰线等采用3mm亚克力灯片丝印镶崁（见效果图），灯箱内安装高亮度LED铝合金硬灯条双面透光。该灯箱的优点在于标识内容可随时增加或更改，只要重新制作亚克力板丝印即可，既有一定的灵活性，也避免因更改内容而导致整个灯箱重造。

四、制作安装项目

| 序号 | 制作项目及材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、项目A—东向飘檐上立面部分 |  |  |  |
| 1.1 | 搭设多层脚手架及围蔽施工 | 项 | 1 |
| 1.2 | 原大理石贴4mm厚大花白铝塑板 | m | 32 |
| 1.3 | 飘檐上方30＃镀锌方管焊接安装边线底架 | m | 32 |
| 1.4 | 订制1.2厚201＃烤漆不锈钢灯槽装饰线及安装 | m | 32 |
| 1.5 | 订制1.2厚201＃烤漆不锈钢收口线及安装 | m | 32 |
| 1.6 | 灯槽安装12V-LED铝合金线条灯 | m | 32 |
| 1.7 | 1.0厚201＃不锈钢烤漆镶亚克力片制作“Logo” | 项 | 1 |
| 1.8 | 1.0厚201＃不锈钢烤漆镶亚克力片制作中文字 | cm | 320 |
| 1.9 | 0.8厚201＃不锈钢烤漆镶亚克力片制作英文字 | cm | 1198 |
| 1.10 | 光源配置12V-LED专用电源变压器 | 台 | 5 |
| 1.11 | 电源线穿管预埋安装连接 | 项 | 1 |
| 1.12 | 材料机具运输费 | 项 | 1 |
| 2、项目A—东向飘檐下立面部分 |  |  |  |
| 2.1 | 大理石柱梁封4mm厚农行绿铝塑板 | 项 | 1 |
| 2.2 | 大理石柱梁封4mm厚大花白铝塑板 | 项 | 1 |
| 2.3 | 灯槽安装12V-LED铝合金线条灯 | m | 25 |
| 2.4 | 1.0厚201＃不锈钢烤漆镶亚克力片制作“Logo | 项 | 1 |
| 2.5 | 中框4cm厚特种亚克力制作3D背发光中文字 | cm | 421 |
| 2.6 | 中框3cm厚特种亚克力制作3D背发光英文字 | cm | 712 |
| 2.7 | 右框1.0厚201＃钛金不锈钢做球形面中文字 | cm | 195 |
| 2.8 | 光源配置12V-LED专用电源变压器 | 台 | 4 |
| 2.9 | 电源线穿管预埋安装连接 | 项 | 1 |
| 2.10 | 安装上下电源控制箱及漏保开关、定时开关配置 | 套 | 1 |
| 2.11 | 材料机具运输费 | 项 | 1 |
| 3、项目B楼顶广告牌部分 |  |  |  |
| 3.1 | 楼顶搭设施工排栅、斜挡及拉网铺垫围蔽 | m² | 336 |
| 3.2 | 镀锌角钢、方管焊接安装广告牌钢结构桁架 | m² | 270 |
| 3.3 | 拆除原广告牌及将材料吊落清运 | 项 | 1 |
| 3.4 | 广告牌背景面订制安装铝合金条构板 | m | 1134 |
| 3.5 | 1.2厚201＃不锈钢烤漆镶亚克力片制作“Logo” | m² | 8.41 |
| 3.6 | 1.2厚201＃不锈钢烤漆镶亚克力片制作立体字 | m² | 55.06 |
| 3.7 | Logo内密排安装LED-12V模组 | m² | 8.41 |
| 3.8 | 字体面安装LED-12V-¢9灯珠 | 颗 | 119500 |
| 3.9 | 光源配置连接12V-LED专用变压器 | 台 | 48 |
| 3.10 | 电源线穿管安装连接 | 项 | 1 |
| 3.11 | 安装户外电源控制箱及漏保开关、定时开关配置 | 套 | 1 |
| 3.12 | 材料机具运输费 | 项 | 1 |
| 3.13 | 广告牌材料机具高空垂直吊装费 | 项 | 1 |
| 3.14 | 购买施工一切意外险 | 项 | 1 |
| 4、项目C大楼外墙竖牌部分 |  |  |  |
| 4.1 | 高空吊人拆除原外墙立体字及吊落清运 | 项 | 1 |
| 4.2 | 1.2厚201＃钛金不锈钢球形面制作立体字 | m² | 32.53 |
| 4.3 | 字背镶5.0厚冬瓜白亚克力有机片 | m² | 32.5 |
| 4.4 | 40镀锌方管和1.2镀锌板烤漆制作大字泛光板 | 套 | 1200 |
| 4.5 | 30镀锌方管和1.0镀锌板烤漆制作小字泛光板 | 套 | 500 |
| 4.6 | 字底密排安装LED-12V模组 | m² | 22.8 |
| 4.7 | 光源配置连12V-LED专用变压器 | 台 | 16 |
| 4.8 | 电源线构架内穿线安装连接 | 项 | 1 |
| 4.9 | 安装户外电源控制箱及漏保开关、定时开关配置 | 套 | 1 |
| 4.10 | 高空吊人及机具吊字拆除和安装 | 工 | 16 |
| 4.11 | 材料机具运输费 | 项 | 1 |
| 4.12 | 购买施工一切意外险 | 项 | 1 |
| 5、项目D广场竖式灯箱标识牌 |  |  |  |
| 5.1 | 1.2厚304＃不锈钢折弯制作造型灯箱主体 | 项 | 1 |
| 5.2 | 灯箱双面电蚀、烤漆及楼空加工 | 项 | 1 |
| 5.3 | 亚克力丝印标识及粘贴镶崁 | 项 | 1 |
| 5.4 | 灯箱内安装高亮度12V-LED硬灯条及变压器 | m² | 5.6 |
| 5.5 | 租用机具拆卸及安装 | 项 | 1 |
| 5.6 | 电源线穿管安装连接 | 项 | 1 |
| 5.7 | 安装户外电源控制箱及漏保开关、定时开关配置 | 套 | 1 |
| 5.8 | 材料机具运输费 | 项 | 1 |
| 5.9 | 主电源铺设输送到灯箱位置 | 项 | 1 |
| 6.0 | 如须报批相关部门备案或审批的所有费用 | 项 | 1 |
| 注 | 请根据效果图和现场勘查尺寸 |  |  |

五、报价要求：

4、工期： 20 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市海珠区江南大道南366号。

6、受邀单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

六、项目报价邀请发出时间：    2020年7月29日。

七、报价截止时间三个工作日内：2020年8月3日。

八、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

九、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交招标部门定价招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年7月28日