- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 采购盘福院区房屋结构补强工程设计项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

第一部分 投标人要求

1、参与人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、参与必须具有建筑工程设计甲级（含）以上资质，或建筑装饰装修工程设计专项甲级（含）以上资质。

3、参与人营业范围及资质证书业务范围必须含盖房屋结构专项工程设计项目；

4、参与人的设计资质必须通过ISO质量管理体系认证。

5、参与人拟派的本项目主要技术负责人必须具备一级注册结构工程师执业资格，同时具备高级及以上专业技术职称，并在投标人公司注册。

6、参与人要具有相关行政主管部门颁发的企业资质证书和技术人员资质证书及安全生产许可证。

7、信用要求：

7.1参与人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.2参与人需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

7、参与人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

第二部分  用户需求

- 一、项目概况

- 1、项目名称：采购盘福院区房屋结构补强工程设计项目

2、项目编号：NKY20190731402

- 3、采购单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 4、项目地点：广州市越秀区盘福路13-35号

5、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区（麒麟大厦）位于广州市越秀区盘福路13-35号，于2019年下半年委托广州鼎信建筑工程技术服务有限公司对其建筑结构进行安全检测鉴定，根据检查、检测结果，荷载使用情况进行结构承载力验算分析，按照《民用建筑可靠性鉴定标准》，对房屋结构进行鉴定分析，并出具《麒麟大厦建筑结构可靠性（安全性、使用性）鉴定报告》。认定该房屋目前的结构安全性等级评定为 B su 级，安全性略低于《民用建筑可靠性鉴定标准》 A su 级的规定，虽不显著影响整体承载，但有极少数构件应采取措施。为此我院拟对这些极少数的构件进行加固工程，须委托有资质的设计公司根据《麒麟大厦建筑结构可靠性（安全性、使用性）鉴定报告》的内容和国家规范对构件加固工程进行设计。

6、项目内容

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | 最高询价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购盘福院区房屋结构补强工程设计项目 | - 项 | - 1 | 8.5万 |

7、项目资金性质：医院自筹非财政性资金

- 二、设计依据

1、《工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50153-2012）

2、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2008）

3、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

4、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）

5、《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）

6、《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367-2013）

7、《建筑抗震加固设计规程》（JGJ 116-2009）

8、《混凝土结构后锚固设计规程》（JGJ 145-2013）

9、《水泥基灌浆材料施工技术规范》（YB/T9261-98）

10、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB 50550-2010）

11、《麒麟大厦建筑结构可靠性（安全性、使用性）鉴定报告》

12、麒麟大厦原建筑结构施工图

- 三、设计范围

1、负一楼,设计面积约1500㎡。

1.1对院区A座、B座、C座负一层柱箍筋加密区进行补强设计，以满足现行设计规范对于箍筋加密区的构造要求，有利于提高抗震性能。

2、一楼，设计面积约1460㎡，

2.1对院区A座、C座一层柱箍筋加密区进行补强设计，以满足现行设计规范对于箍筋加密区的构造要求，有利于提高抗震性能。

2.2对院区A座一楼楼面停车场使用的区域，即原图纸横轴的A轴～Ph轴与纵轴的11/2轴～15轴交集的区域所在的楼板和B座变压器房所在区域楼板进行补强设计，使楼板的钢筋配置满足现行设计规范的构造要求。荷载按室内停车场标准和变压器房楼板标准设计。

3、二楼，设计面积约1460㎡，

3.1对院区A座、C座二层柱箍筋加密区进行补强设计，以满足现行设计规范对于箍筋加密区的构造要求，有利于提高抗震性能。

3.2对院区A座、C座二楼楼面设备安装区域，即诊位诊室、消毒供应室设备安装区域所在的楼板进行补强设计，使楼板的钢筋配置满足现行设计规范的构造要求。按荷载≥3.0KN/㎡设计。

3、对院区C座二层范围的3～6×P～2/Q 轴有八根2.7m悬挑梁进行加固设计。以大跨度悬挑梁的特殊性和安全性。

4、三楼，设计面积约1460㎡，

4.1对院区A座三层柱箍筋加密区进行补强设计，以满足现行设计规范对于箍筋加密区的构造要求，有利于提高抗震性能。

4.2对院区A座三楼楼面设备安装区域，即诊位诊室； C座仓库区域所在的楼板进行补强设计，使楼板的钢筋配置满足现行设计规范的构造要求。按荷载≥3.0KN/㎡设计。

4.3对院区C座二层范围的3～6×P～2/Q 轴有八根2.7m悬挑梁进行加固设计。以大跨度悬挑梁的特殊性和安全性。

5、四楼，设计面积约1280㎡，

5.1对院区A座四层柱箍筋加密区进行补强设计，以满足现行设计规范对于箍筋加密区的构造要求，有利于提高抗震性能。

5.2对院区A座四楼楼面设备安装区域，即诊位诊室所在的楼板进行补强设计，使楼板的钢筋配置满足现行设计规范的构造要求。按荷载≥3.0KN/㎡设计。

6、五楼，设计面积约1280㎡，

6.1对院区A座五楼楼面设备安装区域，即诊位诊室所在的楼板进行补强设计，使楼板的钢筋配置满足现行设计规范的构造要求。按荷载≥3.0KN/㎡设计。

四、项目服务内容

1、负一层A、B、C座柱结构补强施工图设计和编制工程概算书。

2、一层A、B、C座柱、楼板结构补强施工图设计和编制工程概算书。

2.1一层A、C座柱结构补强施工图设计和编制工程概算书。

2.2一层A、B、C座楼板结构补强施工图设计和编制工程概算书。

3、二层A、C座柱、楼板结构补强施工图设计和编制工程概算书。

3.1二层A、C座柱结构补强施工图设计和编制工程概算书。

3.2二层A、C座楼板结构补强施工图设计和编制工程概算书。

3.3消防灭火系统安装工程施工图设计；

4、三层A、C座柱、楼板结构补强施工图设计和编制工程概算书。

4.1三层A、座柱结构补强施工图设计和编制工程概算书。

4.2三层A、C座楼板结构补强施工图设计和编制工程概算书。

5、四层A座柱、楼板结构补强施工图设计和编制工程概算书。

5.1四层A座柱结构补强施工图设计和编制工程概算书。

5.2四层A座楼板结构补强施工图设计和编制工程概算书。

6、五层A座楼板结构补强施工图设计和编制工程概算书。

7、设计跟踪服务；

8、现场指导与监督服务；

9、施工配合服务；

10、编制用于材料设备和施工等招标技术要求的文件；

11、设计项目需要提交设计资料和文件的要求如下表：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各楼层结构补强施工图设计 | ≥8 | 10天 |  |
| 2 | 各楼层结构补强施工工程概算书 | ≥3 | 施工图审查通过后10天 |  |
| 3 | 消防系统工程预算书 | ≥3 | 施工图审查通过后10天 |  |
| 4 | 设计变更图、修改图 | ≥3 | 发生变更时≤5天 |  |

- 三、总体要求

1、参与人必须为该项目成立专业的设计团队，拟派的设计主要技术负责人必须具备一级注册结构工程师执业资格，同时具备高级及以上专业技术职称，并在投标人公司注册。设计团队必须配备技术负责人、注册结构工程师和注册造价工程师及其与本项目专业相关的设计人员；所有工作人员必须是投标人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应设计专业的从业资格。

★2、参与人必须要有该项目的设计方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施。

▲3、参与人必须与调研人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出设计项目需要采购人提供资料和文件的清单。

4、投标人必须对设计项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

▲5、参与人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、调研人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作；

6、投标人必须有本工程设计成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施；

四、其他要求

▲1、参与人的项目负责人必须全盘掌握工程项目设计的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

2、参与人必须承诺不得随意更换设计项目的项目负责人和技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意。

3、参与人在近三年内应具有同类或类似工程的设计项目三个以上的用户业绩，同时提供服务合同等相关完工证明资料；

4、参与人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

★5、该项目的结构补强施工图设计成果及工程预算书必须按楼层分册钉装。

- 五、售后服务

1、参与人的项目负责人应全程跟进，并有义务保证设计项目按时保质地完成。

2、本项目在设计过程中，如调研人需要完善和修改图纸，参与人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

3、本项目在施工过程中，如调研人或施工单位需要参与人完善和修改与实际情况不符的图纸，参与人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

4、如本项目施工过程中有重要会议需要参与人参加，参与人必须派相关人员参加，并有义务向参会人员解释设计项目中的疑难问题。

5、参与人接到调研人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复调研人的要求。

六、付款方式

按下列程序付调计费：

1、合同签订后15个工作日内采购人支付合同总价的20 %定金给参与人；参与人完成施工图设计工作，并通过采购人审核后，采购人支付合同总价的60%给参与人；结构补强工程竣工和结算通过审核后，采购支付合同总价的20%给参与人。

2、参与人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）参与人开具的正式发票；

（3）中标通知书。

七、项目报价邀请发出时间：2020年08月1日。

八、报价截止时间：        2020年08月7日。

九、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年7月31日