南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区拟采购一批实验室设备市场询价函

一、报名时间：2020年9月1日——2020年9月10日17时00分

| 内容 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 普通定性PCR | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； - 样本容量：96孔板（半裙、无裙板通用），12×8联管;96×0.2ml； - 彩色液晶显示屏，实时图文显示运行状态； - 通讯接口：3 个USB2.0、LAN、Wife； - 2. 温度范围：4 -105℃； |
| 蛋白电泳仪+电泳槽+蛋白转印系统 | 6 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、透明仪器外壳，一览内部结构； 2、蛋白功能一键设置：浓缩胶后不用人工操作，自动切换至分离胶，降低了重新设置的繁琐； 3、自动升成功能：选定恒定值（恒压、恒流或恒功率），其余两项指标自动升成，无须人为调整，避免了误恒定现象； 4、微电流状态功能：电泳结束时自动进入微电流，既避免了实验室无人时定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头； 5、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能。 |
| 台式超纯水机+2年替换滤芯 | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：产水水质： 1、 电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃，内置高精度电导率仪， 2、总有机碳(TOC): 1－5ppb（进水<50ppb）, 内置TOC检测仪。 |
| 超纯水机 （集中供水）+2年替换滤芯 | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：产水水质： 1、 电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃，内置高精度电导率仪， 2、总有机碳(TOC): 1－5ppb（进水<50ppb）, 内置TOC检测仪。 |
| 4度冰箱 （约300L） | 6 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.样式：立式。 2.制冷系统：高效的制冷系统设计，样本储存温度稳定,箱内无霜。 3.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 |
| 台式冷冻离心机 (适配1.5-2ml) | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.转头容量：24×1.5/2.0ml，最好可以离心微量制备管（带过滤柱的离心管）； 2.可配双排管转头； 3.安全性能：转头自动识别，自动锁盖和内锁装置，不平衡保护，状态自诊断，多种电路保护。 |
| 台式冷冻离心机 (15ml离心管（水平转子）+微量适配器) | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、智能离心控制系统：依据不同的转头和吊篮组合，腔体温度以及实验所设转速，进行参数优化，进行动态管理，对转头最高转速，不平衡监控，以及加速减速阶段马达功率进行自动校准。 2、安全功能：可选择运行结束提示功能，包括腔盖的自动开启，显示器全屏闪烁，音量可调的声音报警灯； 3、配置：ST8离心机一台，TX-150 水平转头一个，50ml适配器一套， 微量转头一个。 |
| 低速离心机 (15ml、50ml离心管（水平转子）) | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、智能离心控制系统：依据不同的转头和吊篮组合，腔体温度以及实验所设转速，进行参数优化，进行动态管理，对转头最高转速，不平衡监控，以及加速减速阶段马达功率进行自动校准； 2、离心机主机 1台； 3、200水平转头（最大RCF5580）一个； 4、圆形吊篮一套四个 ； 5、圆形吊篮防生物污染密封盖一套四个 ； 6、50ml 尖底管 （4x50ml） (适配器一套四个) ； 7、15ml尖底管 （20x20ml） (适配器一套四个) ； 8、微量转头一个。 |
| 数显脱色摇床 | 3 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、保持振荡均匀。可持续24小时高速、稳定地运转； 2、当摇床的温度控制出现故障时，独立温度调节装置可以发挥后备温度控制功能； 3、 频率：30-240转/分 - 旋幅：回转半径15mm - 5、速度：无级调速、数字显示 |
| 数显多用途转移摇床 （适用于15ml离心管、1.5ml离心管） | 3 | - 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； - 1、微电脑控制温度、频率和时间，内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转。 - 2、大屏幕液晶显示屏，可同时显示温度、频率和时间，菜单式操作界面。 - 3、锁定式操作模式，防止误操作。 - 4、当振荡过于剧烈时，仪器会自动停止运行，起动和减速平稳。 |
| 液氮罐 (约180L） | 3 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：采用高级真空绝热材料，温度均匀性更佳，确保所有样品的储存温度都低于-180℃。 |
| 移液器 | 90 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求 规格：0.02-2μL 10支； 0.5-10μL 20支； 2-20μL 10支； 10-100μL 20支； 20-200μL 10支； 100-1000μL 20支。 |
| 多通道移液器（12通道） | 4 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求 规格：12通道， 0.5-10 μL 1支； 10-100 μL 2支； 30-300 μL 1支。 |
| 大容量移液器 | 7 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求 1、适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管。 2、移液器顶部超大LCD液晶显示，电量不足时，指示灯闪动提示。 3 采用特殊的电路设计，可防止电池充电过量，可随时充电，即冲即用。锂电池，寿命长，充电时可同时使用。 4、八档吸液和放液速度单独可调，LCD显示选择的移液速度，胜任各种粘度、密度、挥发性等溶液的快速移取。 |
| 百分之一电子天平 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求 1、可读性（mg）：10； 2、前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平。 |
| 千分之一电子天平 | 3 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求 1、可读性（mg）：1； 2、前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平。 |
| 万分之一电子天平 | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求 1、可读性（mg）：0.1； 2、前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平。 |
| 十万分之一电子天平 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求 - 读性：120g称重范围内精确到0.01mg - 前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平。 |
| 动物天平 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求 - 可读性（mg）：10； - 称重范围(g)：2100； 3、前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平。 |
| 分子杂交箱 | 1 | 转速：10-15rpm 温度范围：室温至99.9℃ 温度显示：LED 杂交瓶容量： 20个35×150mm 杂交管或 10个35×300mm杂交管 |
| 数显酶标板振荡器 | 1 | 轨道直径：2.5mm 转速范围：150 - 1,200rpm 转速控制：-299rpm：正负1rpm；-300 到1,200rpm：正负2rpm 计时范围：最长约100小时 最大平台容量：6*96 孔板 |
| 超声清洗机 | 2 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1. 平常模式（混匀、溶解、乳化） 2. 脉冲模式（加强超声功率） 3. 具有定时及加热功能； |
| 超声破碎仪 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1. 用于生命科学相关研究，进行细胞、细菌、酵母、真菌的破碎，DNA、RNA、蛋白的提取； 2. 自动振幅补偿，确保在超声过程中振幅稳定，不因承载的变化而变化； 3. 过载自动停机保护； 4. 含温度探头，可实现温度监控。 |
| 涡旋混匀器 | 8 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.多种速度可调，从低速振动到高速漩涡混合； 2.配件可选范围广，可混匀各种试管以及烧杯或其它容器。 |
| 小动物麻醉机 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.适用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等实验动物； 2.具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构； |
| 小动物手术光纤灯 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.LED 光源，灯泡寿命长，光效高； 2.冷光，防止局部组织温度升高； 3.可以调节光的亮度，适合不同手术部位； 4.配有双光纤，光纤角度可以随意调节。 |
| 氧气检测仪 | 3 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.具有现场检测浓度显示、信号变送、led 灯和继电器报警功能。 |
| 超微量分光光度计 | 1 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.拥有更高的灵敏度，高精度和重现性； 2.确保检测的稳定性和仪器的使用寿命； 3. 波长范围： 185-910nm； 4. 最小样品量：0.5μl； 5. 检测下限：2ng/μl（dsDNA）； 6. 检测上限：15000ng/μl（dsDNA）； |

二、报名资料清单及要求：
    1、“报名资料填写（附件一）”（填好发到邮箱不用打印，邮件名“报名+设备+（公司名）”），交电子版；
    2、“报价表(附件二)”签字盖章，交纸质版；
    3、配套资质文件，须盖章
   （1）产品注册证（必需）
   （2）代理授权书（如非生产厂家直销）
   （3）厂家三证及公司三证
   （4）销售记录（必须提供，作为报价依据），如中标通知书、合同等，光华口腔、广医口腔同级口腔医院优先（该资料必须有对应产品型号、价格等重要信息）
     设备如有配套耗材，应将耗材列清单并报价，提供发票复印件
    （5）产品参数配置及产品介绍，可准备多档次设备参数。（盖公章）（需交电子版）

纸质版资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。
联系人：邱老师    电话：84233792   邮箱：nykqsbk@126.com