南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购消防控制室值班服务（番禺院区、海珠广场院区）服务项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

- 项目简要

- 项目编号：NKY20200928161（59412）

- 项目名称：采购消防控制室值班服务（番禺院区、海珠广场院区）服务项目。

- 项目简介：按消防法规定消防重点单位消防监控室应有持证上岗24小时值班人员，保障单位消防系统的安全稳定运行。现总院持证上岗消防设施操作值班服务运行良好。按照要求计划番禺院区及海珠广场院区增配持证消防值班员，为保证番禺院区、海珠广场院区消防报警系统的稳定可靠运行，保障我院医护生命财产不受损失，防止火灾事故的发生。

- 增配人员情况

| 序 号 | 院 区 | 服务岗名称 | 岗位数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 番禺院区 | 消防控制室管理岗 | 1岗（白班、夜班待命） | 建构筑物消防员中级或以上资格 |
|  |  | 消防控制室值班岗 | 3岗（早、中、晚） | 建构筑物消防员初级或以上资格 |
| 2 | 海珠广场院区 | 消防控制室管理岗 | 1岗（白班、夜班待命） | 建构筑物消防员中级或以上资格 |
|  |  | 消防控制室值班岗 | 3岗（早、中、晚） | 建构筑物消防员初级或以上资格 |
| 共8岗 |  |  |  |  |

二、值班人员要求：

（1）本项目总院1个消防控制室，中标单位应当明确消防控制室值班人员工作安排，制定操作流程，建立值班制度。消防控制室值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书，并能熟练操作消防设施，控制室每班次值班人员其中1人为值机人，负责值机，记录班次内消防报警控制器发生的“故障、火警、动作”信息。另1人为传达人（流动岗位）负责值班时对火灾报警部位的核实和拨打火警电话、启动应急预案等紧急情况的处置，同时负责本区域内重点部位的消防泵房、喷淋报警阀室及各楼宇内外部消防的设备检查记录，并及时反馈。

（2）中标单位应实行每日24h值班制度，每班工作时间不宜大于8h，每班不少于1人，值班人员应对火灾自动报警控制器进行每日检查，每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况，及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或故障情况。

（3）上岗值班员应当通过消防特有工种职业技能鉴定证书，持有初级技能及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书，业务能力需要符合采购人考核要求，如不达标将提出书面要求更换，中标单位如不调整工作人员后勤保障部有权终止合同。上岗工作期间，工作人员需要遵守院方纪律和服从招标方的管理，值班人员只能从事值班相关或招标方委托的工作。

（4）中标单位管理人员必须遵守采购人制订的人员上岗及考核制度，认真履行相关的责任与义务，不得迟到早退、中途无故离开院区、上岗签到不得有弄虚作假。控制室值班人员必须携带并保持电话对讲畅通。

（5）中标单位在值班期内，应加强对值班人员的法纪教育和业务培训，每月集中理论学习和技能培训不少于三次，并将培训工作记录成册交至保卫处备案。

（6）当中标人在控制室接收火警信号时，必须在5分钟内到达现场对现场火情进行查看。属于误报时，查找误报原因并填写相关记录。确认真实发生火情时，现场巡查人员快速使用手提式灭火器进行灭火，初起火灾扑灭后及时通知院方相关管理部门，并分析起火原因，填写相关记录上报院方进行存档。如火灾现场已不具备扑灭条件，巡查人员使用对讲快速联系消防控制室值守人，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态，消防控制室值班人员操作完成后，应立即电话通知院方相关管理部门，通报起火地点，延烧情况和人员疏散情况，火灾现场巡查人员应拨打“119”火警电话报警。若中标单位未能及时到达现场查看及相关处理程序，采购人有权扣除其全部履约保证金并单方面终止合同。并追究中标人相关法律责任及经济赔偿责任。

（7）当中标人在控制室接收故障信号时，应在15分钟内到达现场对故障进行查看。并及时向保卫处和维保公司进行汇报，填写记录后上交管理单位进行备案。

（8）交接班记录、值班记录等应完备，每天要将前一天控制室值班记录报到保卫处消防科。

（9）若因中标单位值班人员失职、怠工等原因未能及时发现并向院方保卫处部汇报消防设施运行故障情况，经院方保卫处或公安消防机关检查发现存在严重问题，采购人有权终止与中标人合作关系，视作中标人违约，并追究中标人相关责任。值班期间如发生火灾，值班人员发现不及时，处置程序不正确或未能熟练操作消防设施而造成火灾扩大蔓延或人员伤亡的，由中标人承担全部法律责任及经济赔偿责任。

（10）值班人员应主动做好消控室的清洁卫生工作，保持环境整洁。

（11）投标文件应包括详细的服务方案，包括工作思路、人员配备情况、工作纪律措施、处置预案等。

（12）投标文件中必须阐明项目管理措施及服务承诺（服务质量目标），包括队伍建设、工作规范、人员稳定措施、监管措施等相关管理制度等。

（13）值班人员工作期间要求统一着装；政治可靠，作风正派；年龄在18—55周岁；身体健康，能胜任此岗位；无违法犯罪记录。所有人员基本信息、身份证明、无违法犯罪记录证明要在院方保卫处登记备案。

（14）消防控制室工作人员要按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班；

（15）消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生；上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，保持工作环境的整洁；

（16）拒绝无关人员进入消防控制室，随意触动设备；

（17）相关人员进入消防控制室，触动检查设备前留下详细检查记录；

（18）消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物；

（19）消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

（20）中标单位人员在服务期限内的消防控制室一切安全管理责任，均由中标单位负责。

2.值班人员考评要求

中标单位接受院方的检查考评（见考评表）。检查考评结果与院方当月实际付款挂钩，院方每月对值守服务工作进行考评，并针对考评情况于次月10日前以转账形式支付上月服务费。

考评结果一式两份，院方和中标单位双发各执一份，作为结算和付款的依据。如果出现一个月考评不合格，院方将向中标单位开具整改通知书；如果连续出现2个月考评为不合格，院方有权立即终止合同。

如果出现中标单位被抽查或被举报后查实，存在没有完全认真履行义务情况，其月考评为不合格。如果出现因中标单位没有完全认真履行义务造成采购人损失（包括不良影响），其月考评为不合格。

三、合格的单位

1）投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）；

2）主要管理人员必须持有有效期内消防控制室自动消防系统的操作证；

三、项目报价邀请发出时间：    2020年9月29日时。

四、报价截止时间三个工作日内：2020年10月11日17时。

五、工期： 1 年，以签订合同时间开始为期。

六、地址：广州市番禺区新艺路12号、广州市越秀区泰康路180号。

七、受邀单位须对项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交招标部门定价招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年9月28日