南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区八楼WIFI建设项目市场询价函

我院拟购一批设备，将相关的市场调研，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报名。

一、报名时间：2020年11月13日——2020年11月23日

二、设备名称及要求

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网接入层交换机 | POE交换机，交换容量432Gbps/4.32Tbps ，包转发率（整机）87Mpps/166Mpps，48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口， 链路聚合：支持GE端口聚合，支持10GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合 流量控制：支持802.3x流控及半双工背压流控，Jumbo Frame 支持 MAC地址表：支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数 SDN/Openflow：支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线，支持Group table，支持Meter VLAN：支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN ARP：支持免费ARP，支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查），支持ARP限速 ND：支持ND，支持ND Snooping VLAN：支持虚接口 DHCP，支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP Option82 DNS：支持静态域名解析，支持动态域名解析客户端，支持IPv4和IPv6地址 单播路由，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3 组播：支持IGMP Snooping，支持MLD Snooping，支持组播VLAN，广播/组播/单播风暴抑制，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制，支持基于bps的风暴抑制 二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持BPDU Protection，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品，支持RRPP SmartLink：支持QoS/ACL 支持802.1p/DSCP优先级标记，支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段 镜像：支持端口镜像，支持远程镜像 安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，支持Radius认证，支持HWTACACS，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)，支持EAD 802.1X：支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证，支持Guest VLAN，支持TRUNK端口认证，支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN 加载与升级：支持XModem协议实现加载升级，支持FTP（File Transfer Protocol）加载升级，支持TFTP（Trivial File Transfer Protocol）加载升级 管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持IRF，支持NTP，支持电源、风扇、温度告警 维护：支持调试信息输出，支持Ping、Tracert，支持Telnet远程维护，支持NQA，支持802.1ag，支持802.3ah，支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 1 | 台 | 含设备安装调试以及接入医院现有网络，三年维保 |
| 2 | 内网接入层交换机 | IRF2：支持IRF2智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，支持分布式设备管理，分布式链路聚合 SDN/Openflow：支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线，支持Group table，支持Meter VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping，支持Voice VLAN，支持GVRP ACL：支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类，支持时间段（Time Range）ACL，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL QoS：支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，支持CAR（Committed Access Rate）功能，每个端口支持8个输出队列，支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR），支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 DHCP：支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping option82，支持 DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP auto-config（零配置） IP路由：支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2，支持IPv6 静态路由、RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3 组播：支持IGMP Snooping /MLD Snooping，支持组播VLAN 二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持Smart Link，支持RRPP，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品 OAM：支持802.1ag，支持802.3ah 镜像：支持端口镜像，支持远程端口镜像RSPAN，支持流镜像 安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持802.1X认证/集中式MAC地址认证，支持Triple认证，支持Guest VLAN，支持RADIUS认证，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持端口安全，支持MAC地址学习数目限制，支持IP源地址保护，支持ARP 入侵检测功能，支持IP+MAC+端口多元组绑定，支持EAD 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持RMON告警、事件、历史记录，支持iMC智能管理中心，支持系统日志，分级告警，调试信息输出，支持HGMPv2，支持NTP，支持Ping、Tracert，支持VCT电缆检测功能，支持DLDP单向链路检测协议，支持Loopback-detection 端口环回检测，支持电源、风扇、温度告警，支持BFD | 1 | 台 |  |
| 3 | WIFI6-无线AP | H3C 吸顶AP 内置天线双频四流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT，最大协商速率：1.775Gbps，WI-FI6，最大接入用户数1024，内置BLE。 | 12 | 台 |  |
| 4 | 无线授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理16AP-企业网专用-V7专用 | 1 | 套 |  |
| 5 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 8 | 块 |  |
| 6 | 光纤跳线 | FC-LC双芯单模3米LSZH低烟无卤φ2.0光纤跳线 | 8 | 条 |  |

三、报名资料清单及要求：
  1、“报名资料填写（附件一）”（填好发到邮箱不用打印，邮件名“报名+设备+（公司名）”），交电子版；
  2、“报价表(附件二)”签字盖章，交纸质版；
  3、配套资质文件，盖章
 （1）产品注册证（必需）
 （2）代理授权书（如非生产厂家直销）
 （3）厂家三证及公司三证
 （4）销售记录（必须提供），如中标通知书、合同等，光华口腔、广医口腔同级口腔医院优先（该资料必须有对应产品型号、价格等重要信息）
设备如有配套耗材，应将耗材列清单并报价，提供发票复印件
  （5）产品参数配置及产品介绍，可准备多档次设备参数。（盖公章）（需交电子版）

纸质版资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。

联系人：邱老师   电话：84233792   邮箱：nykqsbk@126.com