南方医科大学口腔医院番禺院区厕所革命整改工程及其相关服务项目调研函

一、项目情况：

- 项目名称：南方医科大学口腔医院采购番禺院区厕所革命整改工程及其相关服务项目。

- 工程概况：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区为贯彻落实广东省精神文明建设委员会办公室《关于在全省深入开展文明公厕创建活动的实施方案》要求，进一步改善医疗服务，加强医疗机构厕所等基础环境管理，提高医疗机构服务和管理水平，为患者提供安全、整洁、舒适的就医环境。我院将结合实际情况对一层到七楼厕所整改工程进行采购；做到与医疗服务实际需要相契合，并结合《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）要求和医疗机构特点改造；修复或更换残缺破损设施，完善通风，照明，用水（厕所内设置挂钩、门、窗、墙壁、屋顶、照明灯具、便器、洗手池、水龙头、镜子、墩布池、防滑设施、干手机、通风除臭等）设施设备齐全完好。

- 资金来源：自筹资金

- 项目内容及需求：

4.1、建设地点：广州市番禺区新艺路12号。

| 项目内容 | 完工期 |
| --- | --- |
| 南方医科大学口腔医院采购番禺院区厕所革命整改工程及其相关服务项目 | 合同签定后开始计算（以发包方的正式开工令为准）施工总期： 25 日历天 |

- 投标人资格要求：

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、投标人必须具有建筑装修装饰工程专业承包叁级以上建筑企业资质。

3、投标人必须具有机电安装工程专业承叁级以上建筑企业资质。

5、投标人须具有有效的安全生产许可证；

6、投标人的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系必须符合GB和ISO的相关标准，并具有相应体系认证证书。

7、投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 本项目不接受联合体投标。

三、采购服务项目清单

| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清拆 | 拆天花、隔板、门、马桶、镜子、电线、灯具、洗手池等；清运余泥、杂物 | 项 |  |  |
|  | 楼层 | 男厕所改造项目 | 女厕所改造项目 |  |  |
| 2 | 一到七层 楼（公14间） | 1、铝格栅天花（大约12㎡） 天花需先喷黑（参考总院） 2、更换成整体发光LED灯x3组 3、更换镜前灯 4、安装12寸轴流风机x2个（抽排风，百叶窗设计、六片加强厚金属叶轮型排放管道使用160PVC管并安装出风格栅、含开孔） 坑位间隔板（抗倍特特级板防水防潮x2个厕隔） 5、尿兜坑位间隔板（抗倍特特级板防水防潮x1块） 6、尿兜冲洗开关更换成感应（2个） 7、加装不锈钢扶手 8、更换成防雾镜子（现场量） 9、更换洗手水龙头2个 10、更换灯组开关X1 10、洗手台更换（含洗手盆、支架、下水器、管道等） 11、安装干手机（含插座安装） 12、壁挂式大卷纸盒 13、壁挂手动按压式皂液器 | 1、铝格栅天花（大约12㎡）天花需先喷黑（参考总院） 2、更换成整体发光LED灯x3组 3、更换镜前灯 4、安装12寸轴流风机x2个（抽排风，百叶窗设计、六片加强厚金属叶轮型排放管道使用160PVC管并安装出风格栅、含开孔） 坑位间隔板（抗倍特特级板防水防潮x3个厕隔） 5、加装不锈钢扶手 6、更换成防雾镜子（现场量） 7、更换洗手水龙头 8、更换灯组开关X1 9、洗手台更换（含洗手盆、支架、下水器、管道等） 10、安装牌干手机（含插座安装） 11、壁挂式大卷纸盒 12、壁挂手动按压式皂液器 |  |  |
| 3 | 一到四楼 | 1、铝扣板天花（大约6㎡） 2、600x600mm整体发光LED灯x2个 3、厕所门及门套（塑钢） x2 2、天花管道吊顶排风机x2个10寸 5、更换坑位间隔板（抗倍特特级板防水防潮） 6、更换洗手台 - 厕所洗手台镜子（防雾） 9、加装不锈钢扶手 10、更换成防雾镜子 11、更换洗手水龙头 12、安装牌干手机（含插座安装） 13、壁挂式大卷纸盒 14、壁挂手动按压式皂液器 | 1、铝扣板天花（大约6㎡） 2、600x600mm整体发光LED灯x2个 3、厕所门及门套x2（塑钢） - 天花管道吊顶排风机x2个10寸 - 厕所洗手台镜子（防雾） 6、更换坑位间隔板（抗倍特特级板防水防潮） 7、加装不锈钢扶手 8、更换成防雾镜子 9、更换洗手水龙头 10、更换洗手台 11、安装干手机（含插座安装） 12、壁挂式大卷纸盒 13、壁挂手动按压式皂液器 |  |  |
|  | 一楼残疾人厕所 | 1、铝扣板天花（大约5㎡） 2、600x600mm整体发光LED灯x1个 - 厕所门及门套（塑钢） x1 4、天花管道吊顶排风机x1个10寸 - 厕所洗手台镜子（防雾） 6、安装不锈钢残疾人使用专用扶手 7、更换成防雾镜子 8、更换洗手水龙头 9、更换洗手盆（整套） 10、更换节能马桶 11、安装干手机（含插座安装） 12、壁挂式大卷纸盒 13、壁挂手动按压式皂液器 | 1、铝扣板天花（大约6㎡） 2、600x600mm整体发光LED灯x2个 3、厕所门及门套x2（塑钢） - 天花管道吊顶排风机x2个10寸 - 厕所洗手台镜子（防雾） 6、更换坑位间隔板（抗倍特特级板防水防潮） 7、加装不锈钢扶手 8、更换成防雾镜子 9、更换洗手水龙头 10、更换洗手台 11、安装干手机（含插座安装） 12、壁挂式大卷纸盒 13、壁挂手动按压式皂液器 |  |  |

注：以上为每个厕所的整改工程数量、面积，仅供参考。请自行勘查现场为准。

四、厕所分布：

| 序号 | 厕所位置 | 面积（㎡） | 厕格数量 | 涉及分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男厕所 | 12 | 2个格、2个尿兜 | 一到七层候诊区 |
| 2 | 女厕所 | 12 | 3个格 | 一到七层候诊区 |
| 3 | 残疾专用 | 5 |  | 一楼 |

注：一到七楼男女厕所各约12㎡（其中男厕所有2个厕格、2个小便池、女厕有3个厕格）、残疾厕所约为5㎡，本项目不统一安排勘查现场请相关单位自行到现场勘查

以上项目和数量只仅供参考。

五、厕所改造装修工程设计和施工应符合以下规范和标准

1、《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）

2、建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001

3、《装饰工程施工及验收规范》GBJ 210-83

4、《民用建筑电气设计规范》GB 50034-2013

5、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

6、《建筑给排水设计规范》GB 50015-2010

如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

六、厕所改造装修项目要求

1、厕所天花：安装栅型天花，天花上须先全部喷黑（参考总院做法）；

2、厕所天花：铝扣板天花为300mmx300，0.8mm厚，含轻型龙骨。

3、本项目选用的灯具必须是国内知名品牌有3C认证，电源为AC220V 50HZ、整体发光白光LED灯具；

4、本项目所采用的导线必须是省内知名品牌的产品有3C认证，必须是ZR-BVV阻燃铜电线。

5、本项目所采用的插座必须是省内知名品牌的产品有3C认证。

6、本项目的电线敷设采用镀锌线管或线槽暗敷，终端使用蛇皮管套敷线，长度≤1.2米；

7、门、门套：门安装单扇塑钢材质门，防水耐用，尺寸按实定做；

8、坑位间隔板：使用优质抗倍特特级板防水防潮：密封性优良、防水防潮、隔音、隔味、内腐蚀、阻燃、保温、环保、无挥发性有毒气体，配套不锈钢配件、不锈钢挂钩等；

9、每个坑位安装不锈钢304扶手；（400mm长）

10、本项目选用的抽排风系统必须是国内知名品牌有3C认证，电源为AC220V 50HZ、10寸强排风机，须安装百叶窗，六片加强厚金属叶轮，抽风机配套管径≥DN160㎜并带格栅型出风口，并配套开孔；

11、部分洗手间更换10寸天花管道吊顶排风机，本项目选用的排风系统必须是国内知名品牌有3C认证，电源为AC220V 50HZ；

12、本项目选用的自动尿兜冲水器必须是国内知名品牌有3C认证，自动尿兜冲水器和电路电线必须采用暗装、暗敷电源为AC220V 50HZ，自动感应开关。（箭牌、洁冠、莫顿等牌子）

13、厕所洗手台镜子更换成防雾型镜子；

14、更换所有楼层洗手台，更换成大理石（尺寸按原洗手台标准）、含水龙头等优质五金配件；本项目选用的水龙头必须是国内知名品牌，标准铜材质铸造、优质陶瓷阀芯。

15、更换残疾人专用马桶。本项目选用的马桶必须是国内知名品牌，优质陶瓷、配优质节能冲水器。（箭牌、恒洁、安华、九牧等）

16、本项目所采用干手机采用电源为AC220V 50HZ壁挂式、最大功率为1800W，有红外线智能自动感应装置、过压过热保护装置、宽口径出风口，干手时间为：7S~10S，喷射时间为：10m/s，产品材质为：ABS，有3C认证。（松下、TOTO、莫顿、艾克等牌子）

- 本项目采用高强度ABS材质卷纸盒（大容量、余量可视、四角保护、防水防潮、壁挂式安装）

- 本项目采用高强度ABS材质壁挂式手动皂液器（800ml容量、出液量为：0.8-1ml、用量可视、防水防潮、独立钥匙开盖、壁挂式安装）

19、对所有坑位、便池管道进行全面疏通处理；

20、厕所改造装修项目的承包方式

本项目实行总承包，拟投标人的报价应包括深化设计、工程造价、质量、安全、文明施工、工期、临时设施、运输、仓储、风险（包括配合设备安装调试而未列出的项目）、税收和招标文件要求的报价的一切费用。

七、项目报价邀请发出时间：    2021年8月31日。

八、报价截止时间：2021年9月6日17时

九、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科按规范进行招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年8月30日