盘福院区内外网网络设备询价邀请函

我院拟购内外网网络设备一批，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2022年2月24日——2022年3月4日17：30分前。

二、外网网络设备数量及参数要求：

| 名称 | 技术指标 | 详细技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48口POE接入交换机 | ★交换容量 | ≥430Gbps | 5台 |
|  | ★转发性能 | ≥140Mpps |  |
|  | ACL | ACL≥1K |  |
|  | ★接口类型 | ≥48个GE端口，4个万兆SFP+口 |  |
|  | ★POE供电 | 支持802.3at/POE+供电标准 |  |
|  | ▲智能管理功能 | 可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。提供官网链接跟官网截图证明。 |  |
|  | 可视化 | 支持Telemetry技术 |  |
|  | ERPS | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms |  |
|  | CPU保护 | 支持实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |
|  | SAVI | 要求设备支持SAVI功能 |  |
|  | Triple | 设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |  |
|  | 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |  |
|  |  | 支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路 |  |
|  | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN |  |
|  | 镜像功能 | 支持远程镜像、流镜像、端口镜像 |  |
|  | 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |  |
|  |  | 支持PIM Snooping |  |
|  | 可靠性 | 支持RSTP功能，收敛时间≤50ms |  |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |  |
|  | 管理和维护 | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |
|  | ★配置要求 | 单台至少配置2块万兆多模光模块 |  |
|  | ★资质 | 要求提供工信部进网证和中国国家强制性产品认证证书 |  |
| 其他 | 配件 | 适合医院使用的万兆光线跳线 | 10条 |
|  | 安装调试费 | 盘福院区新增及原有设备的安装调试，调整原有网络架构，并接入医院业务网络 | 1项 |
|  | 兼容性 | 能适用于H3C EWP-WA6320-C-FIT接入 | 1项 |
|  | 保修 | 所有软硬件需提供3年以上原厂免费维保服务 | 1项 |

三、内网网络设备数量及参数要求：

| 名称 | 技术指标 | 详细技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48口接入交换机 | ★交换容量 | ≥430Gbps | 3台 |
|  | ★转发性能 | ≥140Mpps |  |
|  | ACL | ACL≥1K |  |
|  | ★接口类型 | ≥48个GE端口，4个万兆SFP+口 |  |
|  | ▲智能管理功能 | 可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。提供官网链接跟官网截图证明。 |  |
|  | 可视化 | 支持Telemetry技术 |  |
|  | ERPS | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms |  |
|  | CPU保护 | 支持实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |
|  | SAVI | 要求设备支持SAVI功能 |  |
|  | Triple | 设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |  |
|  | 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |  |
|  |  | 支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路 |  |
|  | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN |  |
|  | 镜像功能 | 支持远程镜像、流镜像、端口镜像 |  |
|  | 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |  |
|  |  | 支持PIM Snooping |  |
|  | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |  |
|  | 可靠性 | 支持RSTP功能，收敛时间≤50ms |  |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |  |
|  | 管理和维护 | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |
|  | ★配置要求 | 单台至少配置2块万兆多模光模块 |  |
|  | ★资质 | 要求提供工信部进网证和中国国家强制性产品认证证书 |  |
| 48口POE接入交换机 | ★交换容量 | ≥430Gbps | 2台 |
|  | ★转发性能 | ≥140Mpps |  |
|  | ACL | ACL≥1K |  |
|  | ★接口类型 | ≥48个GE端口，4个万兆SFP+口 |  |
|  | ★POE供电 | 支持802.3at/POE+供电标准 |  |
|  | ▲智能管理功能 | 可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。提供官网链接跟官网截图证明。 |  |
|  | 可视化 | 支持Telemetry技术 |  |
|  | ERPS | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms |  |
|  | CPU保护 | 支持实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |
|  | SAVI | 要求设备支持SAVI功能 |  |
|  | Triple | 设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |  |
|  | 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |  |
|  |  | 支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路 |  |
|  | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN |  |
|  | 镜像功能 | 支持远程镜像、流镜像、端口镜像 |  |
|  | 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |  |
|  |  | 支持PIM Snooping |  |
|  | 可靠性 | 支持RSTP功能，收敛时间≤50ms |  |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |  |
|  | 管理和维护 | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |
|  | ★配置要求 | 单台至少配置2块万兆多模光模块 |  |
|  | ★资质 | 要求提供工信部进网证和中国国家强制性产品认证证书 |  |
| 其他 | 配件 | 适合医院使用的万兆光线跳线 | 10条 |
|  | 安装调试费 | 盘福院区新增及原有设备的安装调试，调整原有网络架构，并接入医院业务网络 | 1项 |
|  | 主干光纤敷设 | 1.B座3楼机房到B座2楼、4楼、5楼、6楼、7楼弱电机柜的主干光纤各1条8芯多模光纤 2.含8芯多模光纤、机架式熔纤盒、耦合器、金属线槽、光纤桥架、网络桥架、连接件、紧固件、固线器、配管等一切光纤敷设材料。 | 1项 |
|  | 保修 | 所有软硬件需提供3年以上原厂免费维保服务 | 1项 |

四、网络设备的资质要求：

供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并符合以下资质：

1) 供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复  印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总 公司和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；

2) 具有ISO9001质量管理体系认证；

3) 具有ISO 20000信息技术服务管理体系认证；

4) 具有ISO 27001信息安全管理体系认证；

5) 中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息系统安全集成服务三级资质证书；

6) 集成商具有省级或以上政府相关直属部门颁发的《高新技术企业证书》。

产品资质要求：

要求提供工信部进网证和中国国家强制性产品认证证书。

五、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料快递地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。

联系人：潘老师   电话：84233792