扩音设备安装地点及技术参数

一、安装地点

| 序号 | 具体物品名称 | 安装地点 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合并式功放 | 小教室 | 1 | 台 |
| 2 | 专业功放 | 大教室、仿头模教学实验室、综合技能教学实验室、模拟诊断教学实验室等4间教室各1个 | 4 | 台 |
| 3 | 专业功放 | 大教室、仿头模教学实验室、综合技能教学实验室、模拟诊断教学实验室等4间教室各1个 | 4 | 台 |
| 4 | 调音台 | 大教室、仿头模教学实验室、综合技能教学实验室、模拟诊断教学实验室等4间教室各1个 | 4 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 大教室、仿头模教学实验室、综合技能教学实验室、模拟诊断教学实验室等4间教室各1个 | 4 | 台 |
| 6 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 小教室、大教室、仿头模教学实验室、综合技能教学实验室、模拟诊断教学实验室等5间教室各1个 | 5 | 台 |
| 7 | 数字红外接收器 | 小教室、大教室、仿头模教学实验室、综合技能教学实验室、模拟诊断教学实验室等5间教室各2个 | 10 | 个 |
| 8 | 数字红外无线麦克风 | 小教室、大教室、仿头模教学实验室、综合技能教学实验室、模拟诊断教学实验室等5间教室各2个 | 10 | 支 |
| 9 | 一进四出网口分路器 | 模拟诊断教学实验室 | 1 | 个 |
| 10 | 充电座 | 小教室、大教室、仿头模教学实验室、综合技能教学实验室、模拟诊断教学实验室等5间教室各1个 | 5 | 套 |

二、技术参数

㈠合并式功放技术参数

1、额定功率：2×165W/8Ω/2×220W/4Ω；

2、输出功率：2×320W/8Ω；

3、峰值功率：2×400W/8Ω；

4、输入灵敏度：线路300mV±30mV；话筒15mV±2mV；

5、频率响应：20Hz～20KHz（-3dB，+1dB）；

6、话筒均衡提衰量：10dB±2db；

7、幻像电源：+48V；

8、失真度：≤0.5%；

9、信噪比：功放部分≥100dB；话筒部分≥82dB；

10、录音输出：≥0dB；

11、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；提供第三方检测报告并加盖厂家公章。

12、三组线路输入，一路定压广播信号输入；提供第三方检测报告并加盖厂家公章。

13、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出；

14、具有环保麦克风插口带+48V幻像电源；

15、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制；提供第三方检测报告并加盖厂家公章。

16、带有定压广播信号优先播放功能；提供第三方检测报告并加盖厂家公章。

㈡专业功放1技术参数

1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统；

2、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波；

3、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能；

4、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式；

5、具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口；

6、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声；

7、额定功率 2×150W / 8Ω；

8、频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz  ±1dB；

9、额定输入灵敏度 -4dB/0dB/   ±0.5dB；

10、输入阻抗 平衡20KΩ，非平衡10KΩ；

11、失真度 ≤0.5%；

12、信噪比（0dB，A计权） ≥94dB。

功放类型：H类

1、保护功能：短路保护装置、过载保护装置、动态限幅保护装置、风机智能温控装置、电路通断保护装置、开机软启动

2、输入连接模式切换:立体声、桥接、并接

3、具备独立的接地悬空选择开关

㈢专业功放2技术参数

1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统；

2、功率输出采用多对优质大功率管并联设计；

3、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波；

4、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能；

5、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式；

6、具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口；

7、设置有“地”选择开关；

8、额定功率：2×250W/8Ω；

9、频率响应(8Ω半功率)：20Hz-20KHz  ±1dB；

10、额定输入灵敏度：-4dB/0dB   ±0.5dB；

11、失真度：≤0.5%；

12、信噪比：（0dB，A计权）≥94dB；

13、额定电源电压：交流220V /50Hz；

功放类型：H类

1、保护功能：短路保护装置、过载保护装置、动态限幅保护装置、风机智能温控装置、电路通断保护装置、开机软启动

2、输入连接模式切换:立体声、桥接、并接

3、具备独立的接地悬空选择开关

㈣调音台技术参数

1、10路输入(8MIC+LINE)+1路立体声）。

2、+48V幻想电压。

3、二组立体声输出。

4、2组编组输出。

5、一路效果输出。

6、AUX1输出。

7、一路返回。

8、一组录音输出。

9、一组TRACK输入。

10、支持蓝牙接收功能。

11、支持MP3，WAV双解码播放功能。

12、支持USB，SD卡。

13、内置16 种DSP效果器。

14、低噪声设计采用TI高质量专业音频运放。

15、支持内置录音。

16、支持USB声卡。

17、支持超重低音输出。

18、采用100mm台湾产推子。

19、支持通道监听。

20.支持主输出7段图示均衡（63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz）

技术参数：

1.输入灵敏度：MIC -60dB； LINE：-60dB

2.输出电压：ＲＬ：+15DB

3.信噪比：>85dB

4.失真度：(THD) <%0.03(@1kHz)

5.频率响应：20Hz-20kHz±1dB

6.均衡参数：HF:10KHz±12dB ;MF:2.5KHz±12dB;LF:20Hz±12dB

7.耳机输出; 4v 60Ω

8.功耗：<20W

9.供电电压：AC220V/50Hz

10.体积：L40xW40xH10cm

㈤音频处理器技术参数

1.DSP音频处理，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块

2.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、闪避器等

3.输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器

4.全功能矩阵混音功能

5.USB背景音乐播放与录制功能

6.支持Windows,IOS平台客户端

7.支持外接RS232控制

8.支持场景预设功能

9.断电自动保护记忆功能

10.每通道可独立设置中文名称；

11.1.3英寸OLED屏幕，实时显示本机当前IP；

12.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪；

13.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；

14.每通道5段参量均衡-18至+18Hz；

15.每通道压缩器阈值-48至0 DBFS，压缩输出-24至+30 DBFS；

16.每通道自动增益比率1至20；

17.反馈抑制功能有输入输出开关，回声抑制功能有3种模式5个等级选择，噪声抑制功能有5个等级选择；

18.每通道最大延时2S；

19.每输出通道独立高低通滤波，3种模式8种等级，独立开关；

20.每通道独立31段图示均衡，3种Q值可选，-15至+15DB范围调控，独立开关控制，一键复位；

21.每通道限幅器阈值-48至0 DBFS，恢复时间1至1000ms；

22.每通道输出独立开关，相位开关；

23.中、繁、英三种语言灵活切换；

24.一键显示所有功能模块；

25.随机存储中文帮助文档及软件；

26.中控代码随机生成；

27.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；

28.设备名称可修改，允许中文名称；

29.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；

30.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；

31.有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整；

技术参数：

1、处理器：Ti 456MHz FLOPS DSP

3、电源抑制比：80dB

4、信噪比：＞100dB

5、失真：0.03%@100w,20~20kHz

6、模拟最大增益：51dB

7、模拟通道数：4进4出

8、量化位数：24bit

9、采样率：48k

10、频率响应：（20~20KHz） ±0.2dB

11、幻象电源：48V

12、最大电平（输入输出）：+24dBu,平衡

13、等效输入噪声：≤-131dBU

14、总谐波失真+噪声：＜0.002% @ 4dBu

15、输入阻抗（平衡式）：20KΩ

16、输出阻抗（平衡式）：100Ω

17、底噪：-90dBu

18、延时储存：2S

19、系统延时：3ms

㈥数字红外无线教学扩声系统主机技术参数

1、采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境（须提供采用国际标准产品标志证书）

2、具有2组扬声器接口，功放输出功率：60 W×2（8 Ω/6 Ω），30 W×4（8 Ω）

3、通过USB线连接到电脑，可配合红外无线麦克风实现PPT翻页功能（提供实物图照片）

4、不少于2路音频输入，1路音频输出

5、具有音频传输USB接口，可连接充电座有线麦克风并设置静默模式（提供实物照片与功能设置照片）

6、信噪比（麦克风-主机）：≥ 85 dBA

7、总谐波失真（麦克风-主机）：≤0.06%

8、可支持2支红外无线麦克风同时使用

㈦数字红外接收器技术参数

1、数字红外音频传输及控制技术

2、接收范围：直视距离25米；覆盖面积80~100平米

3、红外线波长≥870mm

4、带频点选择拨扭，具有两组频点选择（提供实物照片）

㈧数字红外无线麦克风技术参数

1、采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境

2、具备激光指示功能（提供功能演示实物图，中标后提供样机现场演示）

3、无线麦克风自带电子锁锁孔，可搭配电子锁进行话筒安全管理（提供产品实物照片或官网截图）

4、具有独立的麦克风增益调节按键，可根据使用者需求随时调节拾音灵敏度

5、支持PTT模式，按键开启麦克风发言，松开后麦克风即关闭（提供产品彩页或参数证明函，中标后提供样机现场演示）

6、内置可充电锂电池，不可拆卸，预防被盗，持续发言时间不小于7小时

㈨一进四出网口分路器技术参数

1、用于扩展连接红外信号接收器

2、支持扩展不少于4个红外信号接收器

㈩充电座技术参数

带充电底座对红外无线麦克风进行充电

三、实物照片

㈠数字红外无线教学扩声系统主机

㈡数字红外接收器

㈢一进四出网口分路器

㈣数字红外无线麦克风

㈤充电座