空调市场调研邀请函

我院拟购空调一批，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2022年7月20日——2022年7月27日17：30分前。

二、产品数量及参数要求：

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	　

	
	
	
	
	
	　

	二 
	空调工程
	　
	　
	　
	　

	1
	多联机室内机（一面出风嵌入式天花机）
	1.电源：AC220V，50Hz；输入功率≤30W。
2.额定能力：制冷量≥2.2KW；制热量≥2.5KW。
3.风扇电机为直流变频电机。
4.风量：≥490CMH。
5.回风口安装可清洗式铝网。
6.独立启停控制。
7.噪声：≤32dB。
	台
	7
	　

	2
	多联机室内机（一面出风嵌入式天花机）
	1.电源：AC220V，50Hz；输入功率≤30W。
2.额定能力：制冷量≥3.6KW；制热量≥4.0KW。
3.风扇电机为直流变频电机。
4.风量：≥600CMH。
5.回风口安装可清洗式铝网。
6.独立启停控制。
7.噪声：≤38dB。
	台
	1
	　

	3
	多联机室内机（四面出风嵌入式天花机）
	1.电源：AC220V，50Hz；输入功率≤40W。
2.额定能力：制冷量≥7.1KW；制热量≥8.0KW。
3.风扇电机为直流变频电机。
4.风量：≥1020CMH。
5.回风口安装可清洗式铝网。
6.独立启停控制。
7.噪声：≤36dB。
	台
	2
	　

	4
	多联机室内机（四面出风嵌入式天花机）
	1.电源：AC220V，50Hz；输入功率≤145W。
2.额定能力：制冷量≥12.5KW；制热量≥14KW。
3.风扇电机为直流变频电机。
4.风量：≥1800CMH。  5.回风口安装可清洗式铝网。
6.独立启停控制。
7.噪声：≤46dB。
	台
	4
	　

	5
	多联机室外机
	1.电源：AC380V，50Hz；制冷电功率≤5.9KW；制热电功率≤6KW。
2.额定能力：制冷量≥22.4KW；制热量≥25.2KW。
3.压缩机为直流变频压缩机；冷却风扇电机为直流变频电机。
4.噪声：≤57dB。
	台
	3
	　

	6
	线控器
	　
	套
	14
	　

	7
	空调配电箱
	1.名称:成套配电箱
2.型号:AT
3.规格:按设计图纸要求需根据现场使用深化
4.安装方式:悬挂式
	套
	3
	　

	8
	冷媒分配器
	1.安装部位:室内 
2.材质:冷媒分配器
	个
	10
	　

	9
	脱脂紫铜管Φ6.4
	1.安装部位:室内 
2.材质:脱脂紫铜管
3.型号、规格:Φ6.4
	米
	35
	　

	10
	脱脂紫铜管Φ9.5
	1.安装部位:室内 
2.材质:脱脂紫铜管
3.型号、规格:Φ9.5
	米
	55
	　

	11
	脱脂紫铜管Φ12.7
	1.安装部位:室内 
2.材质:脱脂紫铜管
3.型号、规格:Φ12.7
	米
	35
	　

	12
	脱脂紫铜管Φ15.9
	1.安装部位:室内 
2.材质:脱脂紫铜管
3.型号、规格:Φ15.9
	米
	25
	　

	13
	脱脂紫铜管Φ22.2
	1.安装部位:室内 
2.材质:脱脂紫铜管
3.型号、规格:Φ22.2
	米
	30
	　

	14
	铜管弯头、杂件
	　
	项
	1
	　

	15
	管道绝热
	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套
2.绝热厚度:≥20mm
3.管道外径:Φ6.4
	米
	35
	　

	16
	管道绝热
	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套
2.绝热厚度:≥20mm
3.管道外径:Φ9.5
	米
	55
	　

	17
	管道绝热
	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套
2.绝热厚度:≥20mm
3.管道外径:Φ12.7
	米
	35
	　

	18
	管道绝热
	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套
2.绝热厚度:≥20mm
3.管道外径:Φ15.9
	米
	25
	　

	19
	管道绝热
	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套
2.绝热厚度:≥20mm
3.管道外径:Φ22.2
	米
	30
	　

	20
	空调冷凝水管（PVC-U排水管）DN25
	1.安装部位(室内、外):室内 
2.材质:PVC-U排水管
3.规格:DN25
4.连接方式:粘接连接
	米
	30
	　

	21
	空调冷凝水管（PVC-U排水管）DN32
	1.安装部位(室内、外):室内 
2.材质:PVC-U排水管
3.规格:DN32
4.连接方式:粘接连接
	米
	30
	　

	22
	信号线安装2*1.0
	　
	米
	100
	　

	23
	信号线安装3*1.0
	　
	米
	100
	　

	24
	电线电缆ZR-BVR-2.5mm2
	内机用
	米
	300
	内机用

	25
	电线电缆ZR-YJV-3*10+2*6mm2
	主机用
	米
	80
	主机用

	26
	电线电缆ZR-YJY-3*25+2*16mm2
	跳线用
	米
	20
	跳线用

	27
	镀锌线管φ20
	　
	米
	100
	　

	28
	系统真空加冷媒(含冷媒)
	　
	项
	1
	　

	29
	设备调试费
	　
	项
	1
	　

	30
	材料运输费
	　
	项
	1
	　

	31
	措施费
	　
	项
	1
	　


注：清单上的项目和数量仅作为参考，报价人应充分了解采购项目和勘踏现场的实际情况，制定更详细的项目清单，如报价人没有根据项目的需要优化项目清单，其遣漏的设备或材料也包括在报价中。
三、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com
联系人：潘老师   电话：84233792  

备注：需看施工现场的请联系海珠广场院区-刘工15322098181

