南方医科大学口腔医院污水处理运营管理项目

市场调研函（二）

我院拟了解污水处理运营的市场动态情况，现邀请有意向的运营单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

- 项目编号：NKY20230303006（111643）

二、报名时间：公告发起之日起至2023年3月27日17:00。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：①电子扫描件（PDF文件，且小于20MB），打包压缩（文件夹命名规则：项目名称+品牌型号+单位名称）发至邮箱nky_zwk@163.com

②同时提供纸质资料（加盖公章+密封）。

联系人：刘生 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科

- 项目内容：

- 项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（含总院、番禺院区、海珠广场院区、盘福院区）污水处理设施运营管理服务招标项目

- 服务时间/期间：服务期3年，期间每年一签。

注：第一年服务期如下：

盘福院区自2023年5月 1日至2024年10月31日止，

总院区、番禺院区、海珠广场院区自2023年11月1日至2024年10月31日止。

3.服务地点：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总院地址：广州市江南大道南366号；

海珠广场院区地址：广州市越秀区泰康路178-180号；

番禺院区地址：市桥新艺路12号；

盘福院区地址：越秀区盘福路13-35号。

4、察看现场时间：参与单位自行察看现场

五、项目概况：

以下给出的项目范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，参与人应认真研究其他文件、设备清单，特别是现场情况，参与人要踏勘现场了解本工程项目的实际运行情况，为达到中华人民共和国国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准，对本污水处理设施运营项目做必要的改造，已达到本次招标的排放标准要求。

六、项目规模：

设计废水处理量：总院：200m³/d，

海珠广场院区：100 m³/d，

番禺院区：100 m³/d

盘福院区：100 m³/d

设计废水处理系统运行周期：24小时/天

年运行时间：365天/年（全年无休）

七、服务内容：

本项目的服务范围是按采购人提供的污水站进行调试、运行、控制、观察、记录、分析化验、水质报验、每周内部水样检测、污泥清理等有关的各项工作；对废水系统建（构）筑物进行清洁保养工作；对废水处理系统设备及设施进行维护、保养、维修工作及旧设备的更换，以达到合同中的各项规定。

八、项目技术要求：

1、运营工艺要求

必须严格按照本项目污水处理工艺要求与流程进行运营，不得擅自修改处理工艺及流程。

2出水水质要求

根据采购人取得的《广东省污染物排放许可证》批复，本项目出水水质要求：PH、COD、SS、LAS、总余氮、粪大肠杆菌群执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。详细标准如下：

污水处理后排放达到中华人民共和国国家标准GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准。

| 指标 | COD (mg/L) | BOD (mg/L) | PH | 悬浮物 (mg/L) | 粪大肠菌群数（MPN/N） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | ≤250 | ≤100 | 6~9 | ≤60 | ≤500 |

3、设备管理及维护保养要求

3.1使用好设备  各种设备都要有操作规程，规定操作步骤。设备操作规程主要根据设备制造厂的说明书和现场情况相结合而制定。工作人员必须严格按照操作规程进行操作。设备使用过程中要做好工作情况记录。

3.2保养好设备  各种设备都应制订保养条例，保养条例根据设备制造厂的说明书和现场情况结合而制定，也可把保养条例放在操作规程一起。保养条例中包括进行清洁、调整、紧固、润滑和防腐等内容。保养工作需要做记录。保养工作可分为：例行保养、定期保养、停放保养、换季保养。

3.3检修好  设备对主要设备应制订设备检修标准，通过检修，恢复技术性能。有些设备，要明确大、中、小修界限，分工落实。对主要设备必须明确检修周期，实行定期检修。对常规修理，应制订检修工料定额，以降低检修成本。每次检修都应做详细记录。

3.4管好设备  是指从设备购置、安装、调试、验收、使用、保养、检修指导报废以及更新全过程的管理工作。其中包括设备的资金管理对每一环节都应有制度规定。

3.5设备完好标准：

（1）设备性能能耗，各主要技术性能达到原设计或最低限度应满足污水处理生产工艺要求。

（2）操作控制的安全系统装置齐全、动作灵敏可靠。

（3）运行稳定，无异常振动和噪音。

（4）电器设备的绝缘程度和安全防护装置应符合电器安全规程。

（5）设备的通风、散热和冷却、隔音系统齐全完整，效果良好，温升在额定范围内。

（6）设备内外整洁，润滑良好，无泄漏。

（7）运转记录，技术资料齐全。

4、技术人员要求（以下人员需提供社保证明材料，以证明确为投标人自有工作人员）

| 序号 | 岗位名称 | 职位要求 | 主要工作内容 | 岗位人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营主管 | 5年以上环保专业工作经验，持有环保高级工程师证书 | 负责污水处理站运营计划制定及实施、数据整理及报表编写、对外事项联络等工作 | 1 | 不需驻场 |
| 2 | 技术管理人员 | 3年以上环保专业工作经验，持有环保工程师证书 | 负责污水处理站技术指导运营 | 1 | 不需驻场 |
| 3 | 派驻技术人员 | 2年以上环保专业工作经验，持有污水操作工证书 | 负责完成污水处理站的实际操作，包括设备巡查、清洁卫生、运行记录、装泥除渣等工作 | 4 | 每个院区配1人 |
| 4 | 化验人员 | 持有中级或以上化学检验工证书。 | 负责污水处理处理站水质化验、药剂配置、数据整理等工作 | 1 | 不需驻场 |
| 5 | 机修人员 | 持有机电/机械工程师证书 | 负责设备保障及维修维护等工作 | 1 | 不需驻场 |

5、投标人应针对性的提供污水处理站运营管理计划、维修养护计划、人员配置计划、质量控制措施及规章制度等。

九、报名企业须具备的条件：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2.1 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供由第三方机构出具体现财务状况的证明文件或银行出具的资信证明或专业担保机构出具的政府采购投标担保函；近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件）

2.2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（需提供相关证明材料复印件）

2.3 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.4 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件；

3. 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

3.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4.  已成功报名并获取本次招标文件。

5. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。

6. 本项目不接受联合体投标。

7、投标人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标，不得转包、分包。

8、具有广东省环境污染治理（水污染防治）资格行业认定证书。

9、具有广东省污染治理设施运行服务能力评价证书。

10、环境工程设计资质证书。

十、报名资料（所有资料均需盖公章）：

注：报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

十一、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业。

注：如有虚假资料、企业违规行为，一经发现，将列入我院供应商黑名单。