1、购置清单:

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8路调音台 | 台 | 1 | 详细要求看参数页 |
| 2 | 双通道自动反馈抑制器 | 台 | 1 | 详细要求看参数页 |
| 3 | 无线会议话筒 | 套 | 1 | 详细要求看参数页 |
| 4 | 无线手持话筒 | 套 | 2 | 详细要求看参数页 |
| 5 | 8路电源时序器 | 台 | 1 | 详细要求看参数页 |
| 6 | 设备机柜 | 台 | 1 | 详细要求看参数页 |
| 7 | 技术服务 | 项 | 1 | 详细要求看参数页 |

2、详细参数：

| 序号 | 设备名称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8路调音台 | 输入接口 INPUT MIC:5 LINE:4个单声道+2组立体声 INSERT IN:4 2TR IN:1个立体声 ST RETURN:1组 输出接口 OUTPUT MAIN OUT:1组平衡和1组非平衡 MONO OUT:1 FX OUT:1 PHONES:1 2TR OUT:1个立体声 幻像电源： +48V 频率响应：20Hz-20KHz@1k 总谐波失真THD：0.02% 噪声：>2dB 压宿器COMP：1-4CH 控制器X1(增益/阈值/比例) 串扰：-74dB@1KHz 电源：220V 50/60Hz 功耗：<=30W 其他特征：每路设静音功能/OL指示灯/16种内设大类效果和2效果音调功能/带MP3播放，支持SD和USB插口,清淅曲目显示/FOOTSWITCH脚踏开关/BREAK休息开关 |
| 2 | 双通道自动反馈抑制器 | 模拟输入 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗 平衡47Ω,不平衡20KΩ 最大线路电平输入 +18dBu 模拟输出 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗 平衡>120Ω,不平衡>60Ω 最大输出电平 +20dBu 频率响应 20Hz-20KHz,±0.3db 信噪比 >105db(A) 动态范围 103db 总谐波失真+噪声 0.005％,1KHz; 20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％工作电压 110V/220V/AC 50Hz/60Hz 接口 输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz，耗电量<=30W |
| 3 | 无线会议话筒 | 接收机 载波频率：550-980MHz（可调） 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA 消耗功率：13W S/N信噪比：≥95dB T.H.D失真：＜0.5% 频率响应：60Hz -16KHz 发射机 载波频率：550-980MHz 发射功率：10dBm 输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz 高次谐波：低于主波基准60dB以上 使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池）◆ 连续使用时间：8小时 |
| 4 | 无线手持话筒 | 载波频率范围：470~960MHz 调制方式：调频(FM) 频响带宽：60Hz ~16KHz 频率稳定性：20ppm 最大调制度：±25KHz 失真度：<0.1% 压缩扩展器：有 射频输出：10mW 电流消耗：110mA 电压要求：3V 电池寿命：约8小时 操作范围：80米(开阔无障碍环境下) 压限灵敏度：-70 ~ -98dBm 工作温度：摄氏 -10 °至50 ° |
| 5 | 8路电源时序器 | "输入电压：AC220V/50Hz 额定功率：3200W,总容量30A 输出功率：每路插座最大输出电流10A 交流电压指示表 多媒体电源插座 规格（长*宽*高）mm ：1U 机箱425*265*48 输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示 |
| 6 | 设备机柜 | 需容纳安装以上配套设备 |
| 7 | 技术服务 | 设备安装、调试。原功放与音箱设备的测量与调试。 |