南方医科大学口腔医院海珠广场院区

房屋建筑物结构安全评估服务项目市场调研函（第二次）

我院拟了解房屋建筑物结构安全评估服务项目市场调研函的市场动态情况，现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：202300828001（122116）

二、报名时间：公告发起之日起至2023年10月20日17:00

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

联系人：陈小姐020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科

四、项目内容与要求

第一部分 投标人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、投标人必须具有建设工程质量检测机构资质。

3、投标人必须是在广州住房和城乡建设委员会进行备案的房屋安全鉴定单位。

4、投标人必须达到房屋安全鉴定机构能力评价乙级或以上级别。

5、投标人必须通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

6、投标人的项目负责人和技术负责人必须具备与本项目专业相对应的鉴定员执业资格证、注册证和高级工程师职称。

7、信用要求：

7.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

8、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

9、本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）海珠广场院区房屋建筑物结构安全评估服务项目

2、项目检测量：每年检测一次，出具报告（一式三份，电子版一份）

3、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）由主楼、附楼组成，其中主楼六层、附楼四层（含负一层）是一座框架砖混结构的建筑，占地面积为1054㎡，建筑面积为6576.18㎡，土地使用权利属人为南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）。由于海珠广场院区建筑物历史较长，现以口腔医疗用途为主的楼房，需要每年对楼房的建筑结构进行检测评估。现采购一家具有相应资质和规模的公司对海珠广场院区的房屋建筑物每年进行结构安全评估一次。

4、项目标的

| 序号 | 项目标的名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海珠广场院区房屋建筑物结构安全评估服务项目 | ㎡ | 6576.18 |

5、合作期：3年，期间合同一年一签。

第三部分  项目要求

1、投标人必须为该项目成立专业的检测鉴定团队，项目负责人和技术负责人必须具有与本项目相应的高级工程师职称、鉴定员执业资格证和注册证。其他技术人员必须具有相应专业助理工程师或以上职称、鉴定员执业资格证和注册证。

2、投标人必须要有房屋建筑物安全检测鉴定方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施。

3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出安全检测鉴定项目需要采购人提供的资料和文件清单。

4、投标人必须对安全检测鉴定项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

5、投标人必须严格按国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定和采购人提供的资料进行建筑物结构安全检测鉴定工作。

6、投标人出具的房屋建筑物结构安全评估报告，必须根据现场检测的真实数据和结果由专业人员编写，不得弄虚作假，并要有审核和签发程序。

7、投标人必须有建筑物结构安全检测鉴定成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施。

第四部分  项目检测鉴定内容

海珠广场院区房屋建筑物结构安全评估服务项目包括但不限于以下内容：

1、对房屋进行详细的调查，了解房屋原建筑、结构设计图纸及验收资料（如有），了解房屋建筑年代、结构型式、房屋使用历史、维修改造情况，房屋现状、环境及使用的荷载等信息并进行现场实地查勘。

2、对房屋主体承重结构的垂直度和整体变形进行测量。

3、根据现场查勘的情况，依照建设部颁发的《房屋完善等级评定标准》对该房屋的安全性等级进行评定。

4、对建筑物的上部结构、围护结构进行外观检查、测量，对部分典型构件损坏情况（变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等）进行外观检查及拍照记录。

5、对建筑物竖向构件倾斜率或偏移比值进行测量，分析建筑物是否有出现倾斜及不均匀沉降现象。

6、对地基基础进行检测：检查、记录建筑物室内、外地台、各墙、柱脚是否有开裂损坏现象，地基基础是否产生不均匀沉降而造成上部结构构件出现开裂、破损的异常现象。

7、对梁、柱节点等受力较大的构造连接部位要进行重点检查。

8、对装修部分进行检查。

9、根据现场检查、检测结果，并根据国家现行相关规范对该建筑物现状结构承载力、楼板承载力进行验算分析。

10、根据检查、检测情况和验算结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（最新版本）判定该建筑物现状承载力、楼板承载力是否满足结构安全和医疗用途使用安全要求， 并对该建筑物现状不满足结构承载力和医疗用途使用承载力计算要求的构件提出可靠的处理建议。

11、根据采购人和设计院的改造要求，对房屋拆改结构可行性进行论证分析，编写《房屋建筑物结构安全评估报告》。

第五部分  其他要求

1、投标人项目负责人必须全盘掌握建筑物结构安全检测鉴定项目的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

2、投标人必须承诺不得随意更换建筑物结构安全检测鉴定项目的项目负责人和技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意。

3、投标人在近三年内应具有同类或类似工程的施工项目三家以上的用户业绩，同时提供服务合同、鉴定报告（或检测报告）等相关完工证明资料。

4、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

五、报名资料（所有资料均需盖公章）

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

六、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。