南方医科大学口腔医院清疏保养服务

项目市场调研函

我院拟了解清疏保养服务项目的市场动态情况，现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：20240105001（130579）

二、报名时间：公告发出之日起7个工作日。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

联系人：陈小姐 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科

四、报名资料（所有资料均需盖公章）

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

五、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。

- 六、项目内容：

第一节	服务需求

一、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（含总院、番禺院区、海珠广场院区、盘福院区）清疏保养服务项目。

二、资金性质/来源：非财政性资金/单位自筹资金。

三、项目类别：服务类

四、项目标的及服务时间、地点

1、项目标的及招标限价

2、服务时间/期间：服务期三年，期间每年一签。

3、服务地点：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总院地址：广州市江南大道南366号

番禺院区地址：广州市番禺区市桥新艺路12号

海珠广场院区地址：广州市越秀区泰康路178-180号

盘福院区地址：广州市越秀区盘福路13-35号

象牙街宿舍地址：广州市越秀区象牙北街25号

五、项目概况：

1、负责医院四院区（总院门诊大楼、宿舍区；番禺分院、海珠广场院区、盘福院区）化粪池、下水道、沙井、生活用水池的清理清洗工程及厕所坑位疏通等清疏保养项目。

2、医院食堂隔油池清疏保养。

3、医院象牙街宿舍下水道、沙井清疏保养。

4、粪渣及垃圾全部打包外运，需打扫施工现场内周边环境卫生，并进行消毒处理。

5、正确恢复施工现场区域原有的设施和配置。

6、施工过程中操作人员需严格按照安全操作规范进行作业，如因违规操作造成施工单位及第三方人员人身、财产伤害等一切损失，责任全部由承包方负责，且赔偿全部损失。

7、包干制，包括税金、运费、工人工资、风险、机具磨损等各种辅材。

六、投标人资格：

1、 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

2、必须持有有效的环卫行业经营服务资质等级证书、营业执照、税务登记。

3、具有环卫行业经营服务的施工资质，具有3台以上清理设备（高压疏通车、吸污车等）。

4、 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

4.1 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供由第三方机构出具体现财务状况的证明文件或银行出具的资信证明或专业担保机构出具的政府采购投标担保函；近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件）

4.2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（需提供相关证明材料复印件）

4.3 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.4 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

5、 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的

投标人：

5.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人。

5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。

7、投标人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标，不得转包、分包。

七、投标其他要求说明

1、本项目的投标人应对本项目的全部品目的服务进行投标，不允许只对其

中某个单项服务项目的内容投标，否则作废标处理。

2、投标人分别提交开标一览表和投标分项报价表。

3、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

4、投标人在服务期限内，由于自身责任造成招标人的一切损失，由投标人负责赔偿。

5、投标人未按服务项目要求完成或完成不彻底，招标人有权减扣合同应付款，经招标人书面要求投标人在正常时间内，仍未能整改好，超过两次，招标人有权终止本合同，由此造成的一切后果由投标人承担。

第二节  招标技术要求及标准

一、技术要求：

1、对化粪池进行彻底清理，沼气释放，每次清掏必须见底。

2、对化粪池所连接污水主管网进行彻底疏通清洗。

3、施工前首先打开每个井盖，通调、排风、确保池内空气流通。

4、工人下池清渣时必须穿戴规范工作服，并穿戴安全带及安全绳下池规范性作业，配置各种辅助劳保用品确保安全。

5、施工现场采用彩条布封闭作业，悬挂醒目安全标志。

6、主要设备要求：吸粪车、高压清理车、抽水潜水泵、柴油发电机、下井专业操作有氧呼吸设备、专业疏通机等专用设备。

二、技术标准：

（一）化粪池清掏技术标准

化粪池清掏机械化施工：

- 到达现场后先拉警戒线和警戒牌，派技术人员实地考察，制定相关作业

计划和制度，在保障安全的情况下作业。

- 化粪池清掏采取全机械化施工。（对院区不能造成二次污染、无异味）

- 施工范围内用警戒线做隔断维护处理，不影响院区内部的正常管理运行。

- 池内清掏出来的废渣处理，用编织袋包装并堆放至院方指定位置，施工

完成后，施工方负责打包及时外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

- 派专业熟练清掏工进行现场作业，在规定时间内保质保量完成清掏作业。

- 施工方严格按照施工方案进行施工，确保工程质量，还原化粪池的正常

处理功能（化粪池塌方及下陷等情况除外）。

- 施工方在施工时采用封闭施工，保证院方环境整洁，现场清洗干净。垃

圾装袋后，由环保垃圾车辆运输至政府指定地点填埋场处理。

- 项目施工完成后，由施工方通知院方进行验收，待院方验收合格签字确

认后，才能撤离现场。

- 以上施工方案严格按照广州市粪便污水处理协会官方流程执行，以保证

现场施工安全有序。

化粪池清掏人工作业：

- 到达现场后先拉警戒线和警戒牌，派技术人员实地考察，制定相关作业

计划和制度，在保障安全的环境下作业。

- 打开化粪池的盖板排气30分钟以上，用空气机对井内注入空气，以保证

池内有害气体最小化。用沼气检测仪对井内气体检测，检测合格方可施工。

3、用漏勺把池内板块状污物清理，池内清掏出来的废渣处理，用编织袋包装并堆放至院方指定位置，施工完成后，施工方负责打包外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

4、池内板块状杂物等均清掏完毕后，再利用污水泵把池内所有污水抽出。

5、池内所有杂物、污水抽完后再用高压水设备进行二次清洗。清洗完毕后再用污水泵抽取，直到池内干净、达到验收标准。

6、清洗完毕后，盖好井盖。清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（二）主排污管网清掏清洗技术标准：

1、到达现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用彩条布封闭作业，避免给行人造成意外伤害和环境的二次污染。

2、揭开井盖查看管道具体情况，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、施工人员使用专用疏通器，进行疏通作业。

4、管道疏通后， 用消防水冲洗管道，保持通畅。

5、清洗完毕后，盖好井盖并还原。

6、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（三）地面排污井清理技术标准：

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工人员揭开井盖查看管网转角井内具体情况，制定相应施工计划。

3、施工人员下井清理井内杂物、垃圾。垃圾施工方负责打包外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

4、井内杂物、垃圾清理干净后，施工人员用消防水进行冲洗。

5、清洗完毕后，盖好井盖并还原现场。

6、整理施工用具，清洗消毒作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（四）清洁生活用水池技术标准

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工方到达现场后，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、施工方需按国家相关卫生规范要求对生活用水池进行清洁作业。

4、生活用水池须用抽水泵抽干、清底、清洗、消毒，以防滋生出红虫。

5、清洗完毕后，还原现场。

6、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（五）清理隔油池技术标准：

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工方到达现场后，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、用环卫粪车抽干隔油池油水后，派施工人员下池将油渣、菜渣清底。

4、清理完油渣、菜渣后，疏通隔油池排水管口。垃圾施工方负责打包外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

5、每2个月捞浮面油渣垃圾一次，并清走清理出来的垃圾杂物。

6、清洗完毕后，还原现场。

7、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（六）厕所坑位疏通技术标准：

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工方到达现场后，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、施工人员用专业工具对厕所坑位进行疏通作业。

4、施工方在施工时采用封闭施工，保证院方环境整洁，现场清洗干净。

5、疏通完毕后，清洁周围卫生，还原现场。

6、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

三、其他：

1、施工方案

2、安全生产方案

3、突发事件应急处置方案

第三节 最高限价及支付方式

- 费用的界定

维保项目及频次，详见附件一。

- 综合含税包干单价包含：人工费、材料费、机械费、风险费用、人工降效费、材料检测试验费、材料损耗费、卸车费、材料场内多次转运费、按甲方指示和要求产生的费用、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、安全文明施工费、技术措施费、组织措施费、负责与各院区工作人员之间的协调、已完工程及设备保护措施费以及降效费、利润、税金、垃圾清运费、综合管理费及其他一切费用等。若未列出而现场有发生项目，则视为已经包含在其他项目之中，而不再另外增加费用。

- 本报价为综合含税单价包干，包含窖井和管道清掏的费用。

- 每次清掏必须见底，管道须保持畅通。

附件一、

|  | 清疏保养项目明细（四院区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总院 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单价（元） | 年内清洗次数 | 合计（元） |
| 1 | 门诊大楼粪池 |  | 1组 （3个） |  | 6次/年 |  |
| 2 | 宿舍区粪池 |  | 14组 |  | 1次/年 |  |
| 3 | 象牙街25号宿舍化粪池 |  | 1组 |  | 1次/年 |  |
| 4 | 总院沙井、下水道 |  | 50个 |  | 2次/年 |  |
| 5 | 粤诚通道沙井 |  | 7个 |  | 4次/年 |  |
| 6 | 门诊大楼楼顶水池 |  | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 7 | 门诊大楼地下水池 |  | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 8 | 宿舍区楼顶水池 |  | 6个 |  | 2次/年 |  |
| 9 | 宿舍区地下水池 |  | 1个 |  | 2次/年 |  |
| 10 | 饭堂北面水沟 |  | 1个 |  | 2次/年 |  |
| 11 | 饭堂北面隔油池 |  | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 12 | 饭堂隔油隔渣池 |  | 1个 |  | 6次/年 |  |
| 13 | 厕所坑位疏通 |  |  |  | 根据实际需要 |  |
| 14 | 洗手盆下水道堵塞疏通 |  |  |  | 根据实际需要 |  |
|  |  |  |  |  | 共计： |  |
| 番禺院区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |  | 单价（元） | 年内清洗次数 | 合计（元） |
| 1 | 雨水（合流）管渠 |  |  |  | 2次/年 |  |
| 2 | 污水管渠 |  |  |  | 2次/年 |  |
| 3 | 检查井（雨水、合流）（除沉砂井）、明渠 | 32个（路面29个， 停车场入口3个） |  |  | 2次/年 |  |
| 4 | 检查井（污水） | 8个 |  |  | 2次/年 |  |
| 5 | 雨水口 | 3个 |  |  | 2次/年 |  |
| 6 | 二次供水池 | 1个 |  |  | 4次/年 |  |
| 7 | 化粪池 | 12个（4组） |  |  | 2次/年 |  |
| 8 | 饭堂下水管道清洁疏通 | 2条管道 |  |  | 2次/年 |  |
| 9 | 厕所坑位疏通 |  |  |  | 根据实际需要 |  |
| 10 | 洗手盆下水道堵塞疏通 |  |  |  | 根据实际需要 |  |
|  |  |  |  |  | 共计： |  |
| 海珠广场院区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单价 | 年内清洗次数 | 合计 |
| 1 | 粪池 |  | 1套 |  | 2次/年 |  |
| 2 | 沙井、下水道 |  | 1套 |  | 2次/年 |  |
| 3 | 二次供水水池 |  | 1个 |  | 2次/年 |  |
| 4 | 厕所坑位疏通 |  |  |  | 根据实际需要 |  |
| 5 | 洗手盆下水道堵塞疏通 |  |  |  | 根据实际需要 |  |
|  |  |  |  |  | 共计： |  |

盘福院区

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 年内清洗次数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A座、B座粪池 | 2个 |  | 4次/年 |  |
| 2 | 负一层生活水池 | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 3 | 沙井、下水道 | 8个 |  | 2次/年 |  |
| 4 | A座楼顶消防水池 | 1个 |  | 2次/年 |  |
| 5 | B座楼顶消防水池 | 1个 |  | 2次/年 |  |
| 6 | 负一层消防水池 | 3个 |  | 2次/年 |  |
| 7 | 饭堂隔油池 | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 8 | 厕所坑位疏通 |  |  | 根据实际需要 |  |
| 9 | 洗手盆下水道堵塞疏通 |  |  | 根据实际需要 |  |
|  |  |  |  | 共计： |  |